|  | "CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE FORMACIÓN EXPERIMENTAL INTERDISCIPLANARIA (UFEI) PARA PROGRAMAS STEM, PRIMERA ETAPA" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DESCRIPCIÓN: LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE FORMACIÓN EXPERIMENTAL INTERDISCIPLINARIA (UFEI) PARA PROGRAMAS STEM (CIENCIA, TECNOLOGÍA, INGENIERÍA Y MATEMÁTICAS), PRIMERA ETAPA, SE CONSTRUIRÁ EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA, EN LA LOCALIDAD DE ACATLIMA DEL MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, EN ESTA PRIMERA ETAPA, LA CUAL A SU TÉRMINO SERÁ UN BIEN FUNCIONAL, SE CONSTRUIRÁ UNA SUPERFICIE TOTAL DE 591.04 M2 EN PLANTA BAJA, DONDE SE ENCONTRARÁN LOS LABORATORIOS DE: 1.- SEMICONDUCTORES Y DIELÉCTRICOS, 2.- NANOTECNOLOGÍA Y 3.- INGENIERÍA ÓPTICA, REALIZANDO 1147.44 M2 DE TRABAJOS PRELIMINARES (LIMPIEZA , TRAZO, CORTE Y NIVELACIÓN DEL TERRENO); 591.04 M2 DE SUPERFICIE EN CIMENTACIÓN (PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, ZAPATAS AISLADAS Y CONTRATRABES DE CONCRETO F´C= 250KG/CM2 REFORZADAS CON ACERO); UNA OFICINA DE 10.62 M2 (CON MUROS DE TABIQUE, PISOS, COLUMNAS, TRABES, LOSA Y ACABADOS); UNA SALA DE CAFÉ DE 10.39 M2 (CON MUROS DE TABIQUE, PISOS, COLUMNAS, TRABES, LOSA Y ACABADOS); UNA BODEGA DE 2.72 M2 (CON MUROS DE TABIQUE, PISOS, TRABES, LOSA Y ACABADOS); DOS MÓDULOS SANITARIOS CON UN ÁREA TOTAL DE 50.39 M2 (CON MUROS DE TABIQUE, PISOS, COLUMNAS, TRABES, LOSA Y ACABADOS); UN ÁREA DE LABORATORIOS DE 407.16 M2 (CON MUROS DE TABIQUE, PISOS, COLUMNAS, TRABES, LOSA Y ACABADOS); CIRCULACIÓN Y ESCALERAS CON UN ÁREA TOTAL DE 109.76 M2 (CON MUROS DE TABIQUE, PISOS, COLUMNAS, TRABES, LOSA Y ACABADOS); COMPLEMENTANDO CON TRABAJOS DE: 43 PIEZAS DE CANCELERÍA (13 VENTANAS Y 30 PUERTAS); 26 ML DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA (TUBERÍA TUBO PLUS DE 1/2", 3/4", 1" Y 1 1/2"); 106 ML DE INSTALACIÓN SANITARIA (TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 2" Y 4"); 333 PIEZAS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA (213 CONTACTOS, 23 APAGADORES, 90 LUMINARIAS LED Y 7 CENTROS DE CARGA); INSTALACIÓN DE 12 AIRES ACONDICIONADOS Y 7 EXTRACTORES DE AIRE; INSTALACIÓN DE 15 PIEZAS DE SALIDAS ESPECIALES (10 SALIDAS DE AIRE COMPRIMIDO Y 5 SALIDAS DE VACIO). BENEFICIANDO A 711 ALUMNOS DE LAS LICENCIATURAS Y POSGRADOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN ÁREAS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, INGENIERÍA Y MATEMÁTICAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA. |  |  |  |  |
|  | EDIFICIO |  |  | TOTAL POR CAPITULO |  |
|  | CAPÍTULO 1. PRELIMINARES |  |  | $0.00 |  |
|  | CAPÍTULO 2. CIMENTACIÓN |  |  | $0.00 |  |
|  | CAPÍTULO 3. ESTRUCTURA |  |  | $0.00 |  |
|  | CAPÍTULO 4. ALBAÑILERIA Y ACABADOS |  |  | $0.00 |  |
|  | CAPÍTULO 5. HERRERIA, CANCELERÍA Y CARPINTERÍA |  |  | $0.00 |  |
|  | CAPÍTULO 6. INSTALACIONES |  |  | $0.00 |  |
|  | Sub. Capítulo 6.1. Instalaciones eléctricas |  |  | $0.00 |  |
|  | Sub. Capítulo 6.2. Instalaciones de internet |  |  | $0.00 |  |
|  | Sub. Capítulo 6.3. Instalaciones hidrosanitarias |  |  | $0.00 |  |
|  | Sub. Capítulo 6.4. Instalaciones especiales |  |  | $0.00 |  |
|  | CAPÍTULO 7. OBRA EXTERIOR |  |  | $0.00 |  |
|  |  |  | TOTAL EDIFICIO | $0.00 |  |
|  |  |  | I.V.A. 16 % | $0.00 |  |
|  |  |  | TOTAL OBRA | $0.00 |  |

| CLAVE | C O N C E P T O | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | CAPÍTULO 1. PRELIMINARES |  |  |  |  |
| LAB-PRE01 | TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, PREVIO Y DURANTE LA CONSTRUCCIÓN, A FIN DE VERIFICAR LOS NIVELES EXISTENTES Y DEFINITIVOS. ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, CRUCETAS, BANCO DE NIVEL, INCLUYE; EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. | M2 | 705.90 |  |  |
| LAB-PRE02 | CORTE DE TERRENO, EN MATERIAL TIPO "B", INCLUYE: CARGA MECÁNICA + ACARREO DENTRO DE LA OBRA (500 MTS), MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. | M3 | 176.48 |  |  |
| LAB-PRE03 | COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL (DESCUBIERTO), AL 95% DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO, DESPUES DE EJECUTARSE LOS TRABAJOS DE DESPALME Y CORTES DE TERRENO, CON EQUIPO MECANICO (VIBROCOMPACTADOR), INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE COMPACTACIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCIÓN | M2 | 705.90 |  |  |
| LAB-PRE04 | RELLENO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRENO (PLATAFORMA) AL 95 % DE SU PVSM, INCLUYE: ACARREOS UTILIZANDO MATERIALES COMPACTABLES PROCEDENTES DE CORTES, CARGA MECÁNICA, EXTENDIDO DEL MATERIAL, COMPACTACIÓN DE MATERIAL CON EQUIPO MECANICO (VIBROCOMPACTADOR) EN CAPAS NO MAYORES A 20CM CON HUMEDAD ÓPTIMA, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 105.89 |  |  |
|  | TOTAL CAPÍTULO 1. PRELIMINARES |  |  |  |  |
| C2 | CAPÍTULO 2. CIMENTACIÓN |  |  |  |  |
| LAB-CIM01 | EXCAVACIÓN EN CEPAS, EN TERRENO TIPO "B", POR MEDIOS MECÁNICOS, CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD, ACARREO DEL MATERIAL NO UTIL, PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN FUERA DE LA OBRA A 1 KM. | M3 | 245.25 |  |  |
| LAB-CIM02 | EXCAVACIÓN EN CEPAS, EN TERRENO TIPO "C", POR MEDIOS MECÁNICOS, CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD, ACARREO DEL MATERIAL NO UTIL, PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN FUERA DE LA OBRA 1 KM. | M3 | 62.75 |  |  |
| LAB-CIM03 | PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F´C= 100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE A COLAR, CIMBRADO, DECIMBRADO Y NIVELADO. | M2 | 227.28 |  |  |
| LAB-CIM04 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA DEL #3 FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS DE ESTRIBOS, ESCUADRAS, ANCLAJE A PARRILLA DE CIMENTACIÓN, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO Y SILLETAS INDUSTRIALES PARA DAR LOS RECUBRIMIENTOS ESPECIFICADOS. | KG | 4,639.94 |  |  |
| LAB-CIM05 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA DEL #4 FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, ANCLAJE A PARRILLA DE CIMENTACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES, DESPERDICIOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO. | KG | 223.62 |  |  |

| CLAVE | C O N C E P T O | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAB-CIM06 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA DEL #5 FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, ANCLAJE A PARRILLA DE CIMENTACIÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES, DESPERDICIOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO. | KG | 2,901.22 |  |  |
| LAB-CIM07 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA DEL #6 FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, ANCLAJE A PARRILLA DE CIMENTACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES, DESPERDICIOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO. | KG | 1,305.58 |  |  |
| LAB-CIM08 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA DEL #8 FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, ANCLAJE A PARRILLA DE CIMENTACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES, DESPERDICIOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO. | KG | 274.76 |  |  |
| LAB-CIM09 | CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3RA. ACABADO COMÚN, INCLUYE; CIMBRADO Y DESCIMBRADO, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 448.38 |  |  |
| LAB-CIM10 | CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, T.M.A. 3/4", INCLUYE; ELABORACIÓN, COLOCADO, VIBRADO Y CURADO DURANTE 7 DIAS (3 VECES AL DÍA COMO MÍNIMO), UNA PRUEBA DE LABORATORIO POR CADA 10M3, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 78.77 |  |  |
| LAB-CIM11 | CADENA DE DESPLANTE (CD1) DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15X40 CM. ARMADO C/6 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2, @ 15 CM., INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CUARADO, CRUCES DE VARILLA, ANCLAJES Y SILLETAS INDUSTRIALES PARA DAR LOS RECUBRIMIENTOS ESPECIFICADOS. | ML | 65.85 |  |  |
| LAB-CIM12 | CADENA DE DESPLANTE (CD2) DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 15X40 CM. ARMADO C/4 VARILLAS DEL #4 Y 2 VAROLLAS DEL #3, CON ESTRIBOS DEL #2, @ 15 CM., INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CUARADO, CRUCES DE VARILLA, ANCLAJES Y SILLETAS INDUSTRIALES PARA DAR LOS RECUBRIMIENTOS ESPECIFICADOS. | ML | 18.40 |  |  |
| LAB-CIM13 | CADENA DE DESPLANTE (CD3) DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 15X58 CM. ARMADO C/4 VARILLAS DEL #4 Y 2 VAROLLAS DEL #3, CON ESTRIBOS DEL #2, @ 15 CM., INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CUARADO, CRUCES DE VARILLA, ANCLAJES Y SILLETAS INDUSTRIALES PARA DAR LOS RECUBRIMIENTOS ESPECIFICADOS. | ML | 2.00 |  |  |
| LAB-CIM14 | IMPERMEABILIZACIÓN DE PLANTILLA, CONTRATRABE Y/O CADENA DE DESPLANTE, CON IMPERMEABILIZANTE IMPERCOAT PRIMARIO "S" MARCA IMPERQUIMIA, SIMILAR O SUPERIOR, A DOS MANOS SIN DILUIR, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 470.91 |  |  |
| LAB-CIM15 | RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON MAQUINARIA TIPO BAILARINA Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA Y PRUEBAS DE COMPACTACIÓN. | M3 | 155.12 |  |  |
|  | TOTAL CAPÍTULO 2. CIMENTACIÓN |  |  |  |  |

| CLAVE | C O N C E P T O | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C3 | CAPÍTULO 3. ESTRUCTURA |  |  |  |  |
| LAB-EST01 | CIMBRA PARA TRABES, ACABADO APARENTE, CON TRIPLAY NUEVO DE PINO DE 16 MM. INCLUYE: CIMBRADO, PLOMEADO, DESCIMBRADO, PUNTALES A CUALQUIER ALTURA, CONTRAVIENTOS, REFUERZOS, CHAFLANES, GOTEROS, FRENTES, CORTES Y DESPERDICIOS. | M2 | 288.40 |  |  |
| LAB-EST02 | CIMBRA PARA LOSAS Y TRABES, ACABADO COMÚN, INCLUYE: CIMBRADO, PLOMEADO, DESCIMBRADO, PUNTALES A CUALQUIER ALTURA, CONTRAVIENTOS, REFUERZOS, CHAFLANES, GOTEROS, FRENTES, CORTES Y DESPERDICIOS. | M2 | 544.33 |  |  |
| LAB-EST03 | CIMBRA P/MUROS DE CONCRETO Y COLUMNAS, ACABADO APARENTE, CON TRIPLAY NUEVO DE PINO DE 16 MM. INCLUYE CIMBRADO, PLOMEADO, DESCIMBRADO, BARROTES, PUNTALES A CUALQUIER ALTURA, REFUERZOS, CHAFLANES, CORTES Y DESPERDICIOS. | M2 | 319.60 |  |  |
| LAB-EST04 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA. DIAM. #2 FY = 2530 KG/CM2, INCLUYE; SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS DE ESTRIBOS, DESPERDICIOS Y SILLETAS INDUSTRIALES PARA DAR LOS RECUBRIMIENTOS ESPECIFICADOS. | KG | 2,345.19 |  |  |
| LAB-EST05 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA DEL #3 FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS DE ESTRIBOS, ESCUADRAS, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO Y SILLETAS INDUSTRIALES PARA DAR LOS RECUBRIMIENTOS ESPECIFICADOS. | KG | 5,996.41 |  |  |
| LAB-EST06 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA DEL #4 FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES, DESPERDICIOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO. | KG | 3,519.85 |  |  |
| LAB-EST07 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA DEL #5 FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES, DESPERDICIOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO. | KG | 4,326.35 |  |  |
| LAB-EST08 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA DEL #6 FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES, DESPERDICIOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO. | KG | 5,527.19 |  |  |
| LAB-EST09 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA DEL #8 FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES, DESPERDICIOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO. | KG | 2,173.56 |  |  |
| LAB-EST10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ALECTROSOLDADA 6X6 8/8, EN LOSA DE ENTREPISO Y/O DE AZOTEA, INCLUYE: ELEVACIONES, SILLETAS INDUSTRAILES MOD. SM 100 DE 2.5 CM DE RECUBIMIENTO A CADA 75 CM, MATERIALES, CORTES, TRASLAPES DE 15 CM, AMARRE CON ALAMBRE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 596.84 |  |  |
| LAB-EST11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CASETON DE POLIESTIRENO DE 65X65X20 CM, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, SUJECIÓN CON ALAMBRE RECOCIDO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 362.33 |  |  |

| CLAVE | C O N C E P T O | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAB-EST12 | CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURA (MUROS DE CONCRETO, COLUMNAS, TRABES Y CAPA DE COMPRESIÓN) , T.M.A. 3/4", INCLUYE: ELABORACIÓN, ELEVACIONES, VACIADO, VIBRADO, CURADO DURANTE 7 DIAS (3 VECES AL DÍA) COMO MÍNIMO, UNA PRUEBA DE LABORATORIO POR CADA 10M3 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 135.87 |  |  |
|  | TOTAL CAPÍTULO 3. ESTRUCTURA |  |  |  |  |
| C4 | CAPÍTULO 4. ALBAÑILERÍA Y ACABADOS |  |  |  |  |
| LAB-ALB01 | MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR, CON TABICÓN MACIZO TIPO LIGERO DE 10 X 14 X 28 CM, ASENTADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:1/4:5 EN JUNTAS NO MAYORES A 1 CM, INCLUYE: NIVELADO, PLOMEADO, DETALLADO DE JUNTAS, ANDAMIOS, ELEVACIONES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN. | M2 | 606.84 |  |  |
| LAB-ALB02 | MURO DIVISORIO DE 10 CM DE ESPESOR, ELABORADO CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 200 KG/CM2 CON ACABADO APARENTE, REFORZADO CON PARILLA DE ACERO #3 A CADA 20 CM AMBOS SENTIDOS. INCLUYE, HABILITADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, CRUCES DE VARILLA, ANCLAJES, ESCUADRAS, CURADO DURANTE 7 DÍAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 10.92 |  |  |
| LAB-ALB03 | CASTILLO (K1) DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15 X 20 CM. ARMADO CON ACERO ARMEX 10 X 15-4 CAL. 6, INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, ANCLAJES, ESCUADRAS Y SILLETAS INDUSTRIALES PARA DAR LOS RECUBRIMIENTOS ESPECIFICADOS. | ML | 471.87 |  |  |
| LAB-ALB04 | CASTILLO (K2) DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15 X 30 CM. ARMADO CON 6 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @15. INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, CRUCES DE VARILLA, ANCLAJES, ESCUADRAS Y SILLETAS INDUSTRIALES PARA DAR LOS RECUBRIMIENTOS ESPECIFICADOS. | ML | 12.96 |  |  |
| LAB-ALB05 | CADENA DE CERRAMIENTO (CC1) DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15X15 CM. ARMADA CON ARMEX 10 X 10-4 CAL. 6, INCLLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, ANCLAJES, ESCUADRAS Y SILLETAS INDUSTRIALES PARA DAR LOS RECUBRIMIENTOS ESPECIFICADOS. | ML | 336.79 |  |  |
| LAB-ALB06 | CADENA DE CERRAMIENTO (CC2) DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 15X30 CM. ARMADA CON 6 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @15, INCLLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, CRUCES DE VARILLA, ANCLAJES, ESCUADRAS Y SILLETAS INDUSTRIALES PARA DAR LOS RECUBRIMIENTOS ESPECIFICADOS. | ML | 17.30 |  |  |
| LAB-ALB07 | CADENA DE CERRAMIENTO (CC3) DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 15X58 CM. ARMADA CON 6 VARILLAS DEL #4 Y ESTRIBOS DEL #2 @15, INCLLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, CRUCES DE VARILLA, ANCLAJES, ESCUADRAS Y SILLETAS INDUSTRIALES PARA DAR LOS RECUBRIMIENTOS ESPECIFICADOS. | ML | 3.60 |  |  |
| LAB-ALB08 | JUNTA CONSTRUCTUVA DE 14 CM EN CASTILLOS Y CADENAS, A BASE DE PLACA DE POLIESTIRENO DE 14 CM ANCHO X 2.5 CM ESPESOR. FIJADA CON SILICÓN DURETAN, INCLUYE: MATERIALES, SELLADO DE JUNTA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCIÓN | ML | 468.75 |  |  |

| CLAVE | C O N C E P T O | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAB-ALB09 | ELABORACION DE RAMPA PARA ESCALERA, CONFORMADA POR DOS RAMPAS, UNA DE 1.80 M. DE ANCHO POR 2.80 M. DE LARGO Y OTRA DE 1.80 M. DE ANCHO POR 3.15 M. DE LARGO, MÁS UN DESCANSO INTERMEDIO DE 1.80 M. DE ANCHO X 1.80M. DE LARGO, DE 15 CM DE ESPESOR, (VER SECCIÓN EN PLANO), RAMPAS Y DESCANSO A BASE DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 Y ARMADO CON VARILLA DEL #3 FY= 4200 KG/CM2 A CADA 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS EN DOBLE PARRILLA, INCLUYE; TRAZO, CIMBRA APARENTE, ARMADO, ANCLAJE A CADENAS, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, AREA DE DESCANSO CON ACABADO DESLAVADO Y REMATE DE NARIZ , Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | LOTE | 1.00 |  |  |
| LAB-ALB10 | APLANADO FINO EN PLAFONES, DE 1.5 CM. DE ESPESOR, CON MEZCLA DE MORTERO CEM-CAL-ARENA 1 :1/4 :5, REFORZADO CON MALLA GALLINERO Y SUPERFICIE TERMINADA CON ESTUCO BLANCO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, CORTES, HABILITADO, FIJACIÓN DE MALLA SOBRE CIMBRA (ANTES DE COLADO DE LOSA), MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 521.62 |  |  |
| LAB-ALB11 | APLANADO FINO EN MUROS, CADENAS Y CASTILLOS CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1 :1/4 :5 A PLOMO Y REGLA, SUPERFICIE TERMINADA CON ESTUCO BLANCO UNIFORME, INCLUYE; ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA, TRAZO, BOQUILLAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 994.76 |  |  |
| LAB-ALB12 | FIRME DE CONCRETO F'C=150 K/CM2, DE 10 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 10/10. ACABADO RÚSTICO, INCLUYE; PREPARACIÓN DE SUPERFICIE A COLAR, NIVELACIÓN, COLADO, MAESTREADO, TRASLAPES DE MALLA DE 15 CM, CURADO DURANTE 7 DÍAS (3 VECES AL DÍA) COMO MÍNIMO Y TODO LO NECESARIO P/SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 552.63 |  |  |
| LAB-ALB13 | ELABORACIÓN DE ANCLA EN "L", PARA ESTABILIZACIÓN DE MUROS DIVISORIOS, ELABORADA CON VARILLA DEL #4 DE 80 CM DE DESARROLLO, COLOCADA DE TRABE O LOSA A CASTILLO, INCLUYE: TUBO DE PVC/CONDUIT DE 3/4" DE 30 CM DE DESARROLLO CON TAPÓN (VER DETALLE EN PLANO), SUJECIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA. | 146.00 |  |  |
| LAB-ALB14 | ELABORACIÓN DE MURETE PARA RECIBIR ENCIMERA DE CONCRETO (VER DETALLE EN PLANO). FORJADO A BASE DE MURO TIPO CAPUCHINO DE 10CMS DE ESPESAOR, CON TABICÓN MACIZO TIPO LIGERO DE 10 X 14 X 28 CM, ASENTADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:1/4:5 EN JUNTAS NO MAYORES A 1 CM, CONFINADO A LOS EXTREMOS CON CASTILLOS DE 10CM X 15CM CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ARMADOS CON 2 VARILLAS DE #3 ANCLADAS DESDE PISO Y GRAPAS DEL #2 @ 15 CM. ACABADO CON APLANADO FINO EN AMBAS CARAS CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1 :1/4 :5 A PLOMO Y REGLA. INLCLUYE, MATERIALES, ACARREOS, NIVELACIÓN Y PLOMEO, ANCLAJES, EMBOQUILLADOS DE APLANADOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 15.24 |  |  |
| LAB-ALB15 | ELABORACIÓN DE ENCIMERA DE DIMENSIONES (ANCHO Y LARGO) VARIABLES DE 8 CM DE ESPESOR CUBIERTA CON AZULEJO DE PRIMERA CALIDAD (VER DETALLE EN PLANO). ELABORADA A BASE DE CONCRETO ARMADO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA CON EMPARRILLADO SIMPLE CON VARILLA DEL #3 @ 25 CM. ACABADO APARENTE EN CARA INFERIOR Y FORRADA DE AZULEJO DE 50X50CM MODELO LUXARA PERLA MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, EN CARA SUPERIOR. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, NIVELACIÓN Y PLOMEO, CURADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 25.19 |  |  |

| CLAVE | C O N C E P T O | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAB-ALB16 | ELABORACIÓN DE DETALLE SOBRE MESA DE TRABAJO, CON 4 MURETES DE 50 CM ANCHO X 60 CM ALTURA Y ENCIMERA DE 50 CM ANCHO X 4.70 M LARGO. CONSTRUCCIÓN A BASE DE PANEL ESTRUCTURAL TIPO "W" O SIMILAR DE 2" DE ESPESOR, ANCLADO A MESA DE TRABAJO Y ENTRE SI, CON VARILLA DEL #3 A CADA 25 CM, (VER DETALLE EN PLANO) ACABADO CON APLANADO FINO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1 :1/4 :5 A PLOMO Y REGLA EN TODAS SUS CARAS, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, HABILITADO DE ACERO, NIVELACIÓN Y PLOMEO, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | LOTE | 1.00 |  |  |
| LAB-ALB17 | ELABORACIÓN DE REPISA DE CONCRETO DE 50 CM ANCHO X 8 CM DE ESPESOR A UNA ALTURA DE 1.50 SOBRE N.P.T., ELABORADA CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 Y REFORZADA CON ACERO DEL #3 @ 25 CM EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO PULIDO EN CARA SUPERIOR Y ACABADO APARENTE EN CARA INFERIOR, ANCLADA A CADENA EXISTENTE. INLCUYE, MATERIALES, ACARREOS, HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, NIVELACIÓN Y PLOMEO, DESCIMBRADO, CURADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 9.70 |  |  |
|  | TOTAL CAPÍTULO 4. ALBAÑILERÍA Y ACABADOS |  |  |  |  |
| C5 | CAPÍTULO 5. HERRERÍA, CANCELERÍA Y CARPINTERÍA |  |  |  |  |
| LAB-HCC01 | SUMISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA-VENTANA PRINCIPAL (PA-01) DE 3.60M DE ANCHO X 5.88M DE ALTURA (VER DETALLE EN PLANO) DE ALUMINIO CUPRUM ANODIZADO COLOR NATURAL, CONSTRUCCIÓN A BASE DE 1.- PUERTA DE 2.20 M ANCHO X 2.50 M ALTURA, CON DOS HOJAS ABATIBLES A 180° DE 1.10 M X 2.50 M, A BASE DE PERFILES DE 3" (CERCO, INTERMEDIO Y CABEZAL LINEA PANORAMA) CON CRISTAL FILTRASOL TEMPLADO DE 6 MM DE ESPESOR, ACCESORIOS: BISAGRAS HIDRAÚLICAS DE PISO, BARRAS DE EMPUJE CON PLACA PARA PARA BARRA DE EMPUJE, CHAPA DE PALETA PARA LINEA 3 TIPO ADAMS RITE, PASADORES DE MAROMA. 2.- MARCOS FIJOS A BASE DE PERFILES BOLSA PERIMETRAL DE 3" Y CRISTAL FILTRASOL TEMPLADO DE 6". INLCUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTES, COLOCACIÓN, TORNILLERÍA GALVANIZADA, VINIL, FELPA, ACRILASTIC PARA SELLADO DE CONTRAMARCO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA. | 1.00 |  |  |
| LAB-HCC02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA (PA-02) DE ALUMINIO DE 1.50 M ANCHO X 2.20 M ALTURA (VER DETALLE EN PLANO) DE ALUMINIO CUPRUM ANODIZADO COLOR NATURAL. CONSTRUCCIÓN A BASE DE 2 HOJAS ABATIBLES A 90° DE 0.75 M ANCHO X 2.20 M ANCHO CON PERFILES DE 1.750" (CERCO, INTERMEDIO Y CABEZAL LÍNEA PANORAMA) RECUBIERTOS CON PANEL DE ALUMINIO LISO DOBLE VISTA Y CONTRA MARCO A BASE DE PERFILES TIPO BOLSA LISA Y BATIENTE DE 2.000" X 1.250", ACCESORIOS: BISAGRAS DE PIVOTE, BARRAS DE EMPUJE, PLACAS PARA BARRA DE EMPUJE, CHAPA DE PALETA PARA LINEA 3 TIPO ADAMS RITE Y PASADORES DE MAROMA. INLCUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTES, COLOCACIÓN, TORNILLERÍA, VINIL, FELPA, ACRILASTIC PARA SELLADO DE CONTRAMARCO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA. | 1.00 |  |  |

| CLAVE | C O N C E P T O | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAB-HCC03 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA (PA-03) DE ALUMINIO DE 1.70 M ANCHO X 2.20 M ALTURA (VER DETALLE EN PLANO) DE ALUMINIO CUPRUM ANODIZADO COLOR NATURAL. CONSTRUCCIÓN A BASE DE 2 HOJAS ABATIBLES A 90° DE 0.85 M ANCHO X 2.20 M ANCHO CON PERFILES DE 1.750" (CERCO, INTERMEDIO Y CABEZAL LINEA PANORAMA) RECUBIERTOS CON PANEL DE ALUMINIO LISO DOBLE VISTA Y CONTRA MARCO A BASE DE PERFILES TIPO BOLSA LISA Y BATIENTE DE 2.000" X 1.250", ACCESORIOS: BISAGRAS DE PIVOTE, BARRAS DE EMPUJE, PLACAS PARA BARRA DE EMPUJE, CHAPA DE PALETA PARA LINEA 3 TIPO ADAMS RITE Y PASADORES DE MAROMA. INLCUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTES, COLOCACIÓN, TORNILLERÍA GALVANIZADA, VINIL, FELPA, ACRILASTIC PARA SELLADO DE CONTRAMARCO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA. | 5.00 |  |  |
| LAB-HCC04 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA PARA VENTANAS (VA-01 O VA-03) DE MARCOS FIJOS Y CORREDIZOS DE SECCIÓN VARIABLE CON O SIN ANTEPECHO SUPERIOR SEGÚN CORRESPONDA (VER DETALLE EN PLANO), DE ALUMINIO CUPRUM ANODIZADO COLOR NATURAL. CONSTRUCCIÓN A BASE DE PERFILES DE 2"; PARA BASTIDORES FIJOS Y CORREDIZOS TIPO ZOCLO, CERCO, TRASLAPE Y CABEZAL, PARA MARCO FIJO SUPERIOR CON PERFILES TIPO BOLSA, TAPA BOLSA Y ESCALONADO Y RECUBIERTOS CON CRISTAL FILTRASOL DE 6MM. CONTRAMARCO A BASE DE PERFILES DE 2" (RIEL Y CHAMBRANA). ACCESORIOS: SEGURO Y JALADERA DE EMBUTIDO. INLCUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTES, COLOCACIÓN, TORNILLERÍA GALVANIZADA, VINIL, FELPA, ACRILASTIC PARA SELLADO DE CONTRAMARCO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 10.00 |  |  |
| LAB-HCC05 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA PARA VENTANAS (VA-02 O VA-04) DE MARCOS FIJOS Y PROYECTABLES DE SECCIÓN VARIABLE, DE ALUMINIO ANOIDZADO COLOR NATURAL. CONSTRUCCIÓN A BASE DE PERFILES DE 2"; PARA MARCOS FIJOS Y PERIMETRAL PERFILES TIPO BOLSA Y TAPA BOLSA Y PARA MARCO PROYECTABLE PERFILES TIPO MARCO TUBULAR, CONTRA MARCO Y JUNQUILLO. RECUBIERTAS CON CRISTAL FILTRASOL DE 6MM Y/O CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM ESMERILADO. ACCESORIOS: BRAZO DE PROYECCIÓN Y JALADERA UNIVERSAL. INLCUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTES, COLOCACIÓN, TORNILLERÍA GALVANIZADA, VINIL, FELPA, ACRILASTIC PARA SELLADO DE CONTRAMARCO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 2.07 |  |  |
| LAB-HCC06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFIL PTR 2 1/2" X 2 1/2" CAL. 14 PARA REFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL EN MUROS DIVISORIOS DE PANEL DE TABLACEMENTO Y PUERTA-VENTANA DE ACCESO PRINCIPAL. INCLUYE, PLACAS DE 10X15 CM DE 3/8" DE ESPESOR, CORTE Y HABILITADO DE MATERIAL, SOLDADURA A7018 CORDÓN CORRIDO, REBABEO DE MATERIAL, APLICACIÓN DE 1 MANO DE PRIMARIO DE RESINA ALQUIDÁLICA Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA INSTALACIÓN. | KG | 26.57 |  |  |
|  | TOTAL CAPÍTULO 5. HERRERÍA, CANCELERÍA Y CARPINTERÍA |  |  |  |  |
| C6 | CAPÍTULO 6. INSTALACIONES |  |  |  |  |
| C6.1 | 6.1 Instalaciones Eléctricas |  |  |  |  |
| LAB-IEL01 | SALIDA DE ALUMBRADO, CON CAJA DE REGISTRO GALVANIZADA DE 1/2" Y/Ó 3/4", INCLUYE: TRAZO, SUM. Y COL. DE TUBO, CURVAS Y CONECTOR CONDUIT PVC, USO PESADO DE 16 MM Ó 21 MM, AHOGADO EN LOSA ENCASETONADA, CABLE CALIBRE INDICADO, (VER PLANO ELÉCTRICO), TAPA GALVANIZADA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 80.00 |  |  |

| CLAVE | C O N C E P T O | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAB-IEL02 | SALIDA PARA ALUMBRADO (ARBOTANTE) INCLUYE: TRAZO, SUM. Y COL. DE TUBO, CURVAS Y CONECTOR CONDUIT PVC, USO PESADO DE 16 MM Ó 21 MM, AHOGADO EN LOSA ENCASETONADA, TAPON PARA TUBERIA, (VER PLANO ELÉCTRICO), Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 8.00 |  |  |
| LAB-IEL03 | SALIDA DE APAGADOR SENCILLO, INCLUYE: TRAZO, RANURAS, CHALUPA GALVANIZADA, TUBO Y CONECTOR CONDUIT PVC USO PESADO DE 16 MM o 21MM, AHOGADO EN LOSA ENCASETONADA, 1MT DE TUBERIA LICUATITE, 2 CONECTORES PARA TUBO LICUATITE DE 16 MM o 21MM PARA TRANSICIÓN, CABLE CALIBRE INDICADO, (VER PLANO ELÉCTRICO), SUM Y COL. DE INTERRUPTOR SENCILLO Y PLACA MOD. QUINZIÑO MX MCA. BTICINO O SIMILAR, COLOR BLANCO, PRUEBAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 30.00 |  |  |
| LAB-IEL04 | SALIDA DE APAGADOR REGULABLE, INCLUYE: TRAZO, RANURAS, CHALUPA GALVANIZADA, TUBO Y CONECTOR CONDUIT PVC USO PESADO DE 16 MM o 21MM, AHOGADO EN LOSA ENCASETONADA, 1MT DE TUBERIA LICUATITE, 2 CONECTORES PARA TUBO LICUATITE DE 16 MM o 21MM PARA TRANSICIÓN, CABLE CALIBRE INDICADO, (VER PLANO ELÉCTRICO), SUM Y COL. DE DIMMER UNIVERSAL ROTATIVO MOD. RNL06-10Z MCA. LEVITON O SIMILAR CON PLACA, COLOR BLANCO, PRUEBAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 2.00 |  |  |
| LAB-IEL05 | SALIDA PARA DOS APAGADORES SENCILLOS, IINCLUYE: TRAZO, RANURAS, CHALUPA GALVANIZADA, TUBO Y CONECTOR CONDUIT PVC USO PESADO DE 16 MM o 21MM, AHOGADO EN LOSA ENCASETONADA, 1MT DE TUBERIA LICUATITE, 2 CONECTORES PARA TUBO LICUATITE DE 16 MM o 21MM PARA TRANSICIÓN, CABLE CALIBRE INDICADO, (VER PLANO ELÉCTRICO), SUM Y COL. DE 2 INTERRUPTORES SENCILLOS Y PLACA DE 2 VENTANAS MOD. QUINZIÑO MX MCA. BTICINO O SIMILAR COLOR BLANCO, PRUEBAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 3.00 |  |  |
| LAB-IEL06 | SALIDA DOBLE, PARA DOS APAGADORES SENCILLOS Y UN APAGADOR REGULABLE, INCLUYE: TRAZO, RANURAS, 2 CHALUPAS GALVANIZADAS, TUBO Y CONECTOR CONDUIT PVC USO PESADO DE 16 MM o 21MM, AHOGADO EN LOSA ENCASETONADA, 1MT DE TUBERIA LICUATITE, 2 CONECTORES PARA TUBO LICUATITE DE 16 MM o 21MM PARA TRANSICIÓN, CABLE CALIBRE INDICADO, (VER PLANO ELÉCTRICO), SUM Y COL. DE 2 INTERRUPTORES SENCILLOS CON PLACA DE 2 VENTANAS MOD. QUINZIÑO MX MCA. BTICINO O SIMILAR, SUM Y COL. DE DIMMER UNIVERSAL ROTATIVO MOD. RNL06-10Z MCA. LEVITON O SIMILAR CON PLACA, COLOR BLANCO, PRUEBAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 1.00 |  |  |
| LAB-IEL07 | SALIDA PARA DOS APAGADORES REGULABES, INCLUYE: TRAZO, RANURAS, 2 CHALUPAS GALVANIZADAS, TUBO Y CONECTOR CONDUIT PVC USO PESADO DE 16 MM o 21MM, AHOGADO EN LOSA ENCASETONADA, 1MT DE TUBERIA LICUATITE, 2 CONECTORES PARA TUBO LICUATITE DE 16 MM o 21MM, CABLE CALIBRE INDICADO, (VER PLANO ELÉCTRICO), SUM Y COL. DE 2 PZA. DE DIMMER UNIVERSAL ROTATIVO MOD. RNL06-10Z MCA. LEVITON O SIMILAR CON PLACA, COLOR BLANCO, PRUEBAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 1.00 |  |  |

| CLAVE | C O N C E P T O | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAB-IEL08 | SALIDA PARA TRES APAGADORES SENCILLOS, INCLUYE: TRAZO, RANURAS, CHALUPA GALVANIZADA, TUBO Y CONECTOR CONDUIT PVC USO PESADO DE 16 MM o 21MM, AHOGADO EN LOSA ENCASETONADA, CABLE CALIBRE INDICADO (VER PLANO ELÉCTRICO), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 INTERRUPTORES SENCILLOS CON PLACA DE 3 VENTANAS, MOD. QUINZIÑO MX MCA. BTICINO O SIMILAR, COLOR BLANCO, PRUEBAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 1.00 |  |  |
| LAB-IEL09 | SALIDA PARA ALIMENTACIÓN DE ALUMBRADO O SISTEMA DE ALARMAS DE PLANTA ALTA, INCLUYE: SUM. Y COL. DE TUBO CONDUIT PVC USO PESADO DE 21 MM, 1MT. TUBERIA LICUATITE, SELLADO DE TUBERIA LICUTITE (VER PLANO ELÉCTRICO), Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 3.00 |  |  |
| LAB-IEL10 | SALIDA DE CONTACTO CON CHALUPA O CAJA DE REGISTRO GALVANIZADA DE 3/4" Y SOBRE TAPA, INCLUYE: RANURAS, SUM. Y COL. DE TUBO Y CONECTOR CONDUIT PVC, USO PESADO DE 16 MM Y 21 MM., CABLE CALIBRE INDICADO, SUM. Y COL. DE CONTACTO DUPLEX 2P+T CON PLACA MOD QUINZIÑO MX MCA BTICINO O SIMILAR, COLOR BLANCO, (VER PLANO ELÉCTRICO) Y TODO LO NECESARIO P/SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 111.00 |  |  |
| LAB-IEL11 | SALIDA DE CONTACTO EN PISO CON TORRETA CONDULET FSY312 SERIE CUADRADA MCA. CROUSSE HINDS O SIMILAR DE 3/4", INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA DE REGISTRO DE PVC DE 3/4" TAPA DE ACERO INOXIDABLE DE 18X18 CM CAL. 20, TAQUETEADAS CON PIJA CABEZA PLANA DE 1 1/2" No. 10 Y TAQUETES DE PLASTICO DE 5/16", TUBO Y CONECTOR CONDUIT PVC, USO PESADO DE 16MM O 21MM, 2 PZA. DE CONTACTO DUPLEX 2P+T CON PLACA MOD QUINZIÑO MX MCA BTICINO O SIMILAR, CABLE CALIBRE INDICADO, (VER PLANO ELÉCTRICO) Y TODO LO NECESARIO P/SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 12.00 |  |  |
| LAB-IEL12 | SALIDA EN LOSA DE ENTREPISO PARA PLANTA ALTA CON CAJA DE REGISTRO DE PVC DE 1", INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA GALVANIZADA DE 1", TUBO Y CONECTOR CONDUIT PVC USO PESADO DE 16MM O 21MM, (VER PLANO ELÉCTRICO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 14.00 |  |  |
| LAB-IEL13 | SALIDA DE CONTACTO NORMAL O REGULADO, EN REPISA O MESETA DE TRABAJO CON TOMA CORRIENTE FLOOR OUTLET GRIS, MCA. LEVITON O SIMILAR, ALIMENTADO DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN O TABLERO REGULADO INCLLUYE: RANURAS, CAJA DE CONEXIONES DE PVC, SUM. Y COL. DE TUBO Y CONECTOR CONDUIT PVC, USO PESADO DE 16 MM Y 21 MM., CABLE CALIBRE INDICADO, TABLERO DE PLASTICO, PANEL DE ALEACIÓN DE ALUMINIO, TRONILLOS, PRUEBAS, (VER PLANO ELÉCTRICO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 85.00 |  |  |
| LAB-IEL14 | SALIDA ESPECIAL CON CAJA DE REGISTRO GALVANIZADA DE 3/4" Y SOBRE TAPA, EN LABORATORIO DE SEMICONDUCTORES PARA PRÁCTICAS DE ESTUDIANTES, INCLLUYE: RANURAS, SUM. Y COL. DE TUBO Y CONECTOR CONDUIT PVC USO PESADO DE 16 MM Y 21 MM., CABLE CALIBRE INDICADO, (VER PLANO ELÉCTRICO) Y TODO LO NECESARIO P/SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 7.00 |  |  |
| LAB-IEL15 | SALIDA CON CAJA DE REGISTRO GALVANIZADA DE 3/4" O 1" CON SOBRE TAPA, INCLUYE: RANURAS, SUM. Y COL. DE TUBO Y CONECTOR CONDUIT PVC, USO PESADO 21 O 25 MM. Y TODO LO NECESARIO P/SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 7.00 |  |  |

| CLAVE | C O N C E P T O | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAB-IEL16 | SALIDA DE CONTACTO CON CAJA CONDULET FS SERIE RECTANGULAR MCA. CROUSSE HINDS O SIMILAR, DE 21 MM, INCLUYE: SUM. Y COL. DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 21 MM, COPLES, CONDULET "T" O "LB" (SEGÚN CORRESPONDA), SUJECIÓN EN MUROS Y/O PLAFÓN (LOSA), MEDIANTE RIEL UNICANAL DE 2"X2", ABRAZADERAS PARA RIEL UNICANAL DE 16 MM. Ó 21 MM, ESPÁRRAGOS DE 5/16", DOBLE TUERCA, RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 5/16" A CADA 3MT Y/O EN CAMBIOS DE DIRECCIÓN. 1.50 MT DE TUBO LICUATITE, 2 PZA DE CONECTOR LICUATITE DE 21 MM, CABLE CALIBRE INDICADO, SUM. Y COL. DE CONTACTO DUPLEX 2P+T CON PLACA MOD QUINZIÑO MX MCA BTICINO O SIMILAR, COLOR BLANCO, (VER PLANO ELÉCTRICO) Y TODO LO NECESARIO P/SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 14.00 |  |  |
| LAB-IEL17 | SUMINISTRO E INSTLACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC USO PESADO DE 16 MM Ó 21 MM, AHOGADO EN LOSA ENCASETONADA PARA FUTURAS SALIDAS ELÉCTRICAS DE PLANTA ALTA, INCLUYE: TRAZO, COLOCACIÓN, SELLADO DE TUBERIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | ML | 36.00 |  |  |
| LAB-IEL18 | SALIDA DE ALIMENTACION ELÉCTRICA PARA AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: TRAZO, CENTRO DE CARGA Q02, SUM. Y COL. DE TUBO Y CONECTOR CONDUIT PVC, USO PESADO DE 16 MM Ó 21 MM, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 12.00 |  |  |
| LAB-IEL19 | SALIDA DE ALIMENTACION ELÉCTRICA PARA EXTRACTORES, CON CAJA DE REGISTRO GALVANIZADA DE 1/2" Ó 3/4", INCLUYE: TRAZO, ELEVACIONES, SUM. Y COL. DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 16 MM Ó 21 MM, COPLES, SUJECIÓN EN MUROS Y/O PLAFÓN (LOSA), MEDIANTE RIEL UNICANAL 2"X2", ABRAZADERAS PARA RIEL UNICANAL DE 16 MM. Ó 21 MM, ESPÁRRAGOS DE 5/16", DOBLE TUERCA, RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 5/16" A CADA 3MT Y/O EN CAMBIOS DE DIRECCIÓN., CONDUCTORES CALIBRE INDICADO, CONEXIÓN CON CABLE DE USO RUDO 3X14, TAPA GALVANIZADA DE 3/4", (VER PLANO ELÉCTRICO) PRUEBAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 7.00 |  |  |
| LAB-IEL20 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXION DE CENTRO DE CARGAI-LINE MG600M182B MCA. SQUARE D, SIMILAR O SUPERIOR, CONECTADO A REGISTRO PRINCIPAL CON 4 TRAMOS DE TUBO CON CONECTORES Y CURVAS DE 3” Y UN TRAMO DE TUBO CON CONECTOR Y CURVA DE 4” DE TUBERIA CONDUIT PVC USO PESADO, (VER PLANO ELECTRICO) INCLUYE: TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO TX DE 5/16", RIEL UNICANAL 2”X2”, ABRAZADERAS PARA RIEL UNICANAL, PIJAS, TAQUETES, ABOCINADO EN REGISTROS, PRUEBAS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1.00 |  |  |
| LAB-IEL21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE GABINETE Y FRENTE DE SOBREPONER PARA CENTRO DE CARGA "NQ424AB225S” MCA. SQUARE D, SIMILAR O SUPERIOR, CON TUBO CONDUIT PVC USO PESADO (EN TUBERÍA OCULTA) Y TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 56 MM (EN TUBERÍA VISIBLE), CONECTADOS A REGISTRO PRINCIPAL, INCLUYE: CONTRA Y MONITOR DE 2" GALVANIZADO, TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO TX DE 5/16”, CURVAS, COPLES, CONECTORES, INSTALACIONES, SUJETADO, RIEL UNICANAL 2”X2”, ABRAZADERAS PARA RIEL UNICANAL, ABOCINADO EN REGISTROS, PRUEBAS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1.00 |  |  |

| CLAVE | C O N C E P T O | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAB-IEL22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE GABINETE Y FRENTE DE SOBREPONER PARA CENTRO DE CARGA "NQ304AB100S" MCA. SQUARE D, SIMILAR O SUPERIOR, CON TUBO CONDUIT PVC USO PESADO (EN TUBERÍA OCULTA) Y TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 25 MM, CONECTADOS A REGISTRO PRINCIPAL, INCLUYE: CONTRA Y MONITOR DE 1" GALVANIZADO, TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO TX DE 5/16”, CURVAS, COPLES, CONECTORES, INSTALACIONES, SUJETADO, RIEL UNICANAL 2”X2”, ABRAZADERAS PARA RIEL UNICANAL, ABOCINADO EN REGISTROS, PRUEBAS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 3.00 |  |  |
| LAB-IEL23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE GABINETE Y FRENTE DE SOBREPONER PARA CENTRO DE CARGA "NQ184AB100S" MCA. SQUARE D, SIMILAR O SUPERIOR, CON TUBO CONDUIT PVC USO PESADO (EN TUBERÍA OCULTA) Y TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 25 MM, CONECTADOS A REGISTRO PRINCIPAL, INCLUYE: CONTRA Y MONITOR DE 1" GALVANIZADO, TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO TX DE 5/16”, CURVAS, COPLES, CONECTORES, INSTALACIONES, SUJETADO, RIEL UNICANAL 2”X2”, ABRAZADERAS PARA RIEL UNICANAL, ABOCINADO EN REGISTROS, PRUEBAS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 3.00 |  |  |
|  | SUBTOTAL 6.1 Instalaciones Eléctricas |  |  |  |  |
| C6.2 | 6.2 Instalaciones de Internet |  |  |  |  |
| LAB-INT01 | SALIDA CON CAJA DE REGISTRO DE PVC DE 1" INCLUYE: EXCAVACIONES Y RELLENOS, RANURAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO, CURVAS Y CONECTOR CONDUIT PVC, USO PESADO DE 25 MM. DE DIAMETRO (VER PLANO DE RED), TAPA, TERMINADO CON GUIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | SAL. | 4.00 |  |  |
| LAB-INT02 | SALIDA CON CAJA DE REGISTRO DE PVC DE 3/4" INCLUYE: EXCAVACIONES Y RELLENOS, RANURAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO, CURVAS Y CONECTOR CONDUIT PVC, USO PESADO DE 25 MM. DE DIAMETRO (VER PLANO DE RED), TERMINADO CON GUIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | SAL. | 8.00 |  |  |
| LAB-INT03 | SALIDA PARA RED CON CHALUPA DE PVC INCLUYE: EXCAVACIONES Y RELLENOS, RANURAS, EXCAVACIONES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO, CURVAS Y CONECTOR CONDUIT PVC USO PESADO DE 21 MM Ó 16 MM (VER PLANO DE RED) TAPA, TERMINADO CON GUIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | SAL. | 29.00 |  |  |
| LAB-INT04 | SUMINISTRO E INSTLACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC USO PESADO DE 21 MM Ó 25 MM (SEGÚN PLANO), AHOGADO EN LOSA ENCASETONADA PARA FUTURAS SALIDAS DE RED DE PLANTA ALTA, INCLUYE: TRAZO, COLOCACIÓN, CONETOR, CONEXIÓN A CAJA DE REGISTRO EXISTENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | ML | 50.00 |  |  |
| LAB-INT05 | PREPARACION PARA SALIDA DE RED EN LOSA DE ENTREPISO CON TUBERIA DE 1", INCLUYE: TRAZO, AHOGADO EN LOSA ENCASETONADA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PVC CONDUIT USO PESADO DE 25 MM, CURVAS, TAPON PARA TUBERIA EXPUESTA, TERMINADO CON GUIA (VER PLANO DE RED) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | SAL. | 3.00 |  |  |

| CLAVE | C O N C E P T O | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAB-INT06 | PREPARACION PARA SALIDA DE RED EN LOSA DE ENTREPISO CON TUBERIA DE 3/4", INCLUYE: TRAZO, AHOGADO EN LOSA ENCASETONADA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PVC CONDUIT USO PESADO DE 19 MM, CURVAS, TAPON PARA TUBERIA EXPUESTA, TERMINADO CON GUIA (VER PLANO DE RED) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | SAL. | 30.00 |  |  |
| LAB-INT07 | SALIDA EN MURO CON CHALUPA DE PVC, PARA ACCESS POINT INCLUYE: TAPA, RANURAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO, CURVAS Y CONECTOR CONDUIT PVC USO PESADO DE 19 MM. TERMINADO CON GUIA (VER PLANO DE RED), Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | SAL. | 1.00 |  |  |
| LAB-INT08 | SALIDA EN TRABE CON CHALUPA DE PVC, PARA ACCESS POINT INCLUYE: EXCAVACIONES Y RELLENOS, RANURAS, SUMINIISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO, CURVAS Y CONECTOR CONDUIT PVC USO PESADO DE 19 MM. PARA INSTALACIÓN VISIBLE EN TRABE, TERMINADO CON GUIA (VER PLANO DE RED) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | SAL. | 1.00 |  |  |
| LAB-INT09 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE METÁLICO DE 700MM X 500MM X 250 MM MCA. ENSON NEMA, SIMILAR O SUPERIOR, CONECTADO DESDE REGISTRO DE RED CON 4 TUBOS CONDUIT PVC DE 25 MM (VER PLANO DE RED). INCLUYE: RANURAS, CURVAS Y CONECTORES CONDUIT PVC USO RUDO, TERMINADO CON GUIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 |  |  |
| LAB-INT10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PAD REFORZADO (ROJO) DE 3" DE DIAMETRO. INCLUYE: EXCAVACIÓN HASTA 50 CM DE PROFUNDIDAD X 30 CM DE ANCHO, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, CAMA DE AREANA DE 10 CM DE ESPESOR, MATERIAL, ABOSINADO EN REGISTROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 28.00 |  |  |
| LAB-INT11 | SALIDA PARA EL SISTEMA DE ALARMAS, CON CAJA DE REGISTRO GALVANIZADA DE 3/4", INCLUYE: RANURAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA MCA. POLIFLEX, SIMILAR O SUPERIRO EN CALIDAD DE 3/4"(VER PLANO DE ALARMAS), TAPA PLANA GALVANIZADA Y TODO LO NECESARIO P/SU CORRECTA INSTALACIÓN. | SAL. | 15.00 |  |  |
|  | SUBTOTAL 6.2 Instalaciones de Internet |  |  |  |  |
| C6.3 | 6.3 Instalaciones de Hidrosanitarias |  |  |  |  |
| LAB-IHS01 | SALIDA SANITARIA CON TUBO DE PVC SANITARIO REFORZADO DE 2" CON DESCARGA A TUBERÍA DE PVC REFORZADO DE 4" (VER PLANO DE INSTALACIONES), INCLUYE; EXCAVACIÓN A MANO, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, CAMA DE AREA CERNIDA DE 5 CM DE ESPESOR, RANURAS, CONEXIONES, TUBERIA DE PVC REFORZADO DE 2" Y 4", CODOS, COPLES, YEE DE 4" CON REDUCCIÓN A 2" PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | SAL. | 22.00 |  |  |

| CLAVE | C O N C E P T O | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAB-IHS02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SANITARIO REFORZADO DE 2" Ø. PARA PREPARACION DE BAJADAS DE AGUAS GRISES DEL 2DO. NIVEL O TUVO DE VENTILACIÓN, INCLUYE: EXCAVACIÓN A MANO, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, CAMA DE AREA CERNIDA DE 5 CM DE ESPESOR, EN TRAMOS SOBRE TERRENO NATURAL, RANURAS PARA OCULTAMIENTO, TUBERIA DE PVC REFORZADO DE 2" Y 4", CODOS, COPLES, YEE DE 4" CON REDUCCIÓN A 2" PEGAMENTO PARA PVC, TAPON, COPLES, CONEXIÓN A REGISTRO Y/O RAMAL PRINCIPAL, NIVELADO, LIMPIEZA DE SOBRANTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 64.20 |  |  |
| LAB-IHS03 | SALIDA SANITARIA CON TUBO DE PVC SANITARIO REFORZADO DE 4" CON DESCARGA A TUBERÍA DE PVC REFORZADO DE 4" (VER PLANO DE INSTALACIONES), INCLUYE; EXCAVACIÓN A MANO, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, CAMA DE AREA CERNIDA DE 5 CM DE ESPESOR, RANURAS, CONEXIONES, TUBERIA DE PVC REFORZADO DE 4", CODOS, COPLES, YEE DE 4" PEGAMENTO PARA PVC, CONEXIÓN A REGISTRO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | SAL. | 12.00 |  |  |
| LAB-IHS04 | SALIDA HIDRÁULICA CON TUBERÍA DE TUBOPLUS DE 1/2" CONECTADA A LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE Ø 3/4", (VER PLANO DE INSTALACIONES). INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO EN TRAMOS SOBRE TERRENO NATURAL, LÍNEA HIDRÁULICA DE COBRE DE 3/4", RANURAS, CODOS, COPLES, TUBERIA DE 1/2" Y DE 3/4", HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL. | 23.00 |  |  |
| LAB-IHS05 | PREPARACION LÍNEA HIDRÁULICA VISIBLE EN LOSA DE ENTREPISO CON TUBERÍA DE COBRE DE 1/2" TIPO "M" CONECTADA A LINEA DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL DE Ø 3/4" DE TUBPLUS. (VER PLANO DE INSTALACIONES). INCLUYE: CONEXIONES, RANURAS, SUJECIÓN EN MUROS O PLAFÓN (LOSA), MEDIANTE RIEL UNICANAL 2"X2", ABRAZADERAS PARA RIEL UNICANAL DE 16 MM. Ó 21 MM, ESPÁRRAGOS DE 5/16", DOBLE TUERCA, RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 5/16" A CADA 3MT Y/O EN CAMBIOS DE DIRECCIÓN, CODOS, COPLES, TUBERIA DE 1/2" Y DE 3/4", HERRAMIENTA, SOLDADURA, EQUIPO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | ML | 70.50 |  |  |
| LAB-IHS06 | SALIDA HIDRÁULICA PARA REGADERA DE EMERGENCIA CON TUBERÍA TUBO PLUS DE 1 1/4" CONECTADA A LINEA DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL DE Ø 1 1/4" (VER PLANO DE INSTALACIONES). INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO EN TRAMOS SOBRE TERRENO NATURAL, RANURAS, CODOS, COPLES, TUBERIA DE 1 1/4" Y DE 1", HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL. | 2.00 |  |  |
| LAB-IHS07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN HIDRÁULICA CON TUBERÍA TUBOPLUS DE 1 1/4” Ø (VER PLANO DE INSTALACIONES). INCLUYE; EXCAVACION Y RELLENO EN TRAMOS SOBRE TERRENO NATURAL, CODOS, COPLES, HERRAJES NECESARIOS PARA SUJECIÓN DE TUBERÍA, EQUIPO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | ML | 27.00 |  |  |

| CLAVE | C O N C E P T O | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAB-IHS08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN HIDRÁULICA CON TUBERÍA TUBOPLUS DE 1” Ø (VER PLANO DE INSTALACIONES). INCLUYE; CODOS, COPLES, HERRAJES NECESARIOS PARA SUJECIÓN DE TUBERÍA, EQUIPO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | ML | 10.00 |  |  |
| LAB-IHS09 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SANITARIO REFORZADO DE 4" Ø. PARA AGUAS RESIDUALES INCLUYE: EXCAVACIÓN A MANO, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, CAMA DE AREA CERNIDA DE 5 CM DE ESPESOR, PEGAMENTO PARA PVC, COPLES, CONEXIÓN A REGISTRO, NIVELADO, LIMPIEZA DE SOBRANTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 26.00 |  |  |
| LAB-IHS10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ESFERA DE 3/4"Ø, PARA CONTROL DE TINACOS-RAMAL PRINCIPAL Y/O ALIMENTACIÓN PRINCIPAL, INCLUYE: ACCESORIOS DE CONEXIÓN, DOS TUERCAS UNIÓN 3/4", MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA. | 3.00 |  |  |
|  | SUBTOTAL 6.3 Instalaciones de Hidrosanitarias |  |  |  |  |
| C6.4 | 6.4 Instalaciones Especiales |  |  |  |  |
| LAB-IES01 | SUMNISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTOR AXIAL DIRECTO MCA. SOLER & PALAU O SIMILAR MODELO HXM315 INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO | PZA. | 3.00 |  |  |
| LAB-IES02 | SUMNISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTOR AXIAL DIRECTO MCA. SOLER & PALAU O SIMILAR MODELO HXB400 L 1/8 HP 1625 RPM 127 V. INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO | PZA. | 4.00 |  |  |
| LAB-IES03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE DE 1/2" TIPO "M" PARA SALIDAS ESPECIALES DE AIRE COMPRIMIDO Y VACÍO, (VER EN PLANO DE INSTALACIONES ESPECIALES), EL PRECIO INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN Y ELEVACIONES. EXCAVACION Y RELLENO EN TRAMOS SOBRE TERRENO NATURAL, SUJECIÓN EN MUROS O PLAFÓN (LOSA), MEDIANTE RIEL UNICANAL 2"X2", ABRAZADERAS PARA RIEL UNICANAL DE 16 MM. Ó 21 MM, ESPÁRRAGOS DE 5/16", DOBLE TUERCA, RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 5/16" A CADA 3MT Y/O EN CAMBIOS DE DIRECCIÓN. MATERIAL, CODOS A 45 Y 90, COPLES, TE, REDUCCIONES, SOLDADURA DE ESTAÑO-PLOMO, GAS, SOPLETE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 45.90 |  |  |
|  | SUBTOTAL 6.4 Instalaciones Especiales |  |  |  |  |
|  | TOTAL CAPÍTULO 6. INSTALACIONES |  |  |  |  |
| C7 | CAPÍTULO 7. OBRA EXTERIOR |  |  |  |  |
| LAB-OEX01 | REGISTRO ELÉCTRICO EN EXTERIOR DE 80X80CM (PAÑOS INTERIORES), ALTURA DE 80CM, ELABORADO A BASE DE MUROS DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10CM DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10-10, 4 VARILLAS #3 EN LAS ESQUINAS, ACABADO APARENTE, CON TAPA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, DE 8 CM DE ESPESOR REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" A CADA 20 CM AMBOS SENTIDOS, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE METAL, ÁNGULO DE 1"X3/16" Y 1 1/4"X3/16", ACABADO RAYADO CON BROCHA, FONDO CON CAMA DE GRAVA 3/4" DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE; 2 AGARRADERAS CON VAR.#3 Y MANGUERA DE 1/2"., ANCLADAS A LA PARRILLA DE TAPA DE CONCRETO PARA LEVANTAR TAPA, COLADO EN SITIO, AMARRES, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, ABOCINADO DE DUCTOS, VER PLANO. | PZA | 1.00 |  |  |

| CLAVE | C O N C E P T O | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAB-OEX02 | REGISTRO PARA RED DE DATOS DE 50X60 CM (PAÑOS INTERIORES), ALTURA DE 60CM, ELABORADO A BASE DE MUROS DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10CM DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10-10, 4 VARILLAS #3 EN LAS ESQUINAS, ACABADO APARENTE, CON TAPA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, DE 8 CM DE ESPESOR REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" A CADA 20 CM AMBOS SENTIDOS, ON MARCO Y CONTRAMARCO DE METAL, ÁNGULO DE 1"X3/16" Y 1 1/4"X3/16",, ACABADO RAYADO CON BROCHA, FONDO CON CAMA DE GRAVA 3/4" DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE; 2 AGARRADERAS CON VAR.#3 Y MANGUERA DE 1/2"., ANCLADAS A LA PARRILLA DE TAPA DE CONCRETO PARA LEVANTAR TAPA, COLADO EN SITIO, AMARRES, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, ABOCINADO DE DUCTOS, VER PLANO. | PZA | 1.00 |  |  |
| LAB-OEX03 | REGISTRO SANITARIO DE 40 CM X 60 CM (PAÑOS INTERIORES), ALTURA VARIABLE DE 0.30 A 0.60 M ELABORADO A BASE DE MUROS DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10CM DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10-10, 4 VARILLAS #3 EN LAS ESQUINAS, ACABADO APARENTE, CON TAPA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, DE 8 CM DE ESPESOR REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" A CADA 20 CM AMBOS SENTIDOS, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE METAL, ÁNGULO DE 3/16" X 1" Y 3/16" X 3/4", ACABADO RAYADO CON BROCHA, ELABORACIÓN DE MEDIA CAÑA CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 , INCLUYE; 2 AGARRADERAS CON VAR.#3 Y MANGUERA DE 1/2"., ANCLADAS A LA PARRILLA DE TAPA DE CONCRETO PARA LEVANTAR TAPA, COLADO EN SITIO, AMARRES, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, ABOCINADO DE DUCTOS, VER PLANO. | PZA | 2.00 |  |  |
| LAB-OEX04 | REGISTRO SANITARIO DE 60 CM X 70 CM (PAÑOS INTERIORES), ALTURA VARIABLE DE 0.40 A 1.00 M ELABORADO A BASE DE MUROS DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10CM DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10-10, 4 VARILLAS #3 EN LAS ESQUINAS, ACABADO APARENTE, CON TAPA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, DE 8 CM DE ESPESOR REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" A CADA 20 CM AMBOS SENTIDOS, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE METAL, ÁNGULO DE 3/16" X 1" Y 3/16" X 3/4", ACABADO RAYADO CON BROCHA, ELABORACIÓN DE MEDIA CAÑA CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 , INCLUYE; 2 AGARRADERAS CON VAR.#3 Y MANGUERA DE 1/2"., ANCLADAS A LA PARRILLA DE TAPA DE CONCRETO PARA LEVANTAR TAPA, COLADO EN SITIO, AMARRES, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, ABOCINADO DE DUCTOS, VER PLANO. | PZA | 2.00 |  |  |
|  | TOTAL CAPÍTULO 7. OBRA EXTERIOR |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUB TOTAL |  |
|  |  |  |  | 16 % I.V.A |  |
|  |  |  |  | TOTAL |  |