|  | "AMPLIACIÓN DE LOS TALLERES DE DISEÑO Y DEL LABORATORIO DE TECNOLOGÍA AVANZADA DE MANUFACTURA" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DESCRIPCIÓN: ESTE PROYECTO CONTEMPLA REALIZAR LA AMPLIACIÓN DEL TALLER DE CERÁMICA DE INGENIERÍA EN DISEÑO Y LA AMPLIACIÓN DEL LABORATORIO DE TECNOLOGÍA AVANZADA DE MANUFACTURA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ACATLIMA DEL MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, CON UNA SUPERFICIE TOTAL AMPLIADA DE 251.50 M2, REALIZANDO: 348.35 M2 DE TRABAJOS PRELIMINARES (LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO). 251.50 M2 DE CIMENTACIÓN (PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, ZAPATAS CORRIDAS Y AISLADAS CON DADOS DE CONCRETO F´C= 250KG/CM2 REFORZADAS CON ACERO Y MURETE DE ENRASE). 29.57 M2 PARA ÁREA DE MESAS DE TRABAJO (CON MUROS DE TABIQUE, PISOS, ACABADOS, COLÚMNAS, TRABES Y CUBIERTA DE LÁMINA MULTYTECHO). 38.70 M2 PARA ÁREA DE SECADO Y ACABADO DE PIEZAS (CON MUROS DE TABIQUE, PISOS, ACABADOS, COLÚMNAS, TRABES Y CUBIERTA DE LÁMINA MULTYTECHO). 28.55 M2 PARA ÁREA DE VITROFUSIÓN Y TERMOFORMADO DE PIEZAS DE VIDRIO (CON MUROS DE TABIQUE, PISOS, ACABADOS, COLÚMNAS, TRABES Y CUBIERTA DE LÁMINA MULTYTECHO). 11.05 M2 PARA UN CUBÍCULO (CON MUROS DE TABIQUE, PISOS, ACABADOS, COLÚMNAS, TRABES Y CUBIERTA DE LÁMINA MULTYTECHO). 22.20 M2 PARA VESTÍBULO Y LOCKERS (CON MUROS DE TABIQUE, PISOS, ACABADOS, COLÚMNAS, TRABES Y CUBIERTA DE LÁMINA MULTYTECHO). 87.11 M2 PARA ÁREA DE SOLDADURA (CON MUROS DE TABIQUE, PISOS, CASTILLOS Y CADENAS, CUBIERTA DE LÁMINA MULTYTECHO Y ACABADOS). 34.32 M2 PARA UN MÓDULO DE SANITARIOS PARA HOMBRES Y MUJERES (CON MUROS DE TABIQUE, PISOS, CASTILLOS Y CADENAS, LOSA DE CONCRETO ARMADO Y ACABADOS). 22 PIEZAS DE HERRERÍA Y CANCELERÍA (16 VENTANAS Y 6 PUERTAS). 5 ML DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA (TUBERÍA TUBO PLUS DE 1/2", 3/4" Y 1"). 10 ML DE INSTALACIÓN SANITARIA (TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 2" Y 4"). 115 PIEZAS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA (46 CONTACTOS, 12 APAGADORES, 54 LUMINARIAS LED, 3 CENTRO DE CARGA). AMPLIANDO LOS ESPACIOS EXISTENTES QUE PERMITAN EL ACCESO ILIMITADO EN BENEFICIO DE 837 ALUMNOS DE LOS PROGRAMAS AFINES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA. |  |  |  |  |
|  | EDIFICIO |  |  | TOTAL POR CAPITULO |  |
|  | CAPÍTULO 1. PRELIMINARES |  |  | $0.00 |  |
|  | CAPÍTULO 2. CIMENTACIÓN |  |  | $0.00 |  |
|  | CAPÍTULO 3. ESTRUCTURA |  |  | $0.00 |  |
|  | CAPÍTULO 4. ALBAÑILERIA Y ACABADOS |  |  | $0.00 |  |
|  | CAPÍTULO 5. INSTALACIONES |  |  | $0.00 |  |
|  | Sub. Capítulo 5.1. Instalaciones eléctricas |  |  | $0.00 |  |
|  |  |  | TOTAL EDIFICIO | $0.00 |  |
|  |  |  | I.V.A. 16 % | $0.00 |  |
|  |  |  | TOTAL OBRA | $0.00 |  |

| CLAVE | C O N C E P T O | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | CAPÍTULO 1. PRELIMINARES |  |  |  |  |
| AMP-PRE01 | TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, PREVIO Y DURANTE LA CONSTRUCCIÓN, A FIN DE VERIFICAR LOS NIVELES EXISTENTES Y DEFINITIVOS. ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, CRUCETAS, BANCO DE NIVEL, INCLUYE; EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. | M2 | 387.35 |  |  |
| AMP-PRE02 | DESPALME DE TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS (RETROEXCAVADORA) CON UN ESPESOR DE 30 CM, INCLUYE: EXTRACCIÓN DE RAÍCES Y TOCONES, APILE Y RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA HASTA 1 KM A LUGAR INDICADO POR LA RESIDENCIA DE OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. | M2 | 320.53 |  |  |
| AMP-PRE03 | CORTE DE TERRENO, EN MATERIAL TIPO "B", INCLUYE: CARGA MECÁNICA MAS ACARREO DENTRO DE LA OBRA (100 MTS), MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. | M3 | 20.30 |  |  |
| AMP-PRE04 | DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO, PARA EL ANCLAJE DE LA NUEVA CIMENTACIÓN, CON EQUIPO MENOR. EL PRECIO INCLUYE: CORTES, RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA. (A TIRADERO ELEGIDO POR EL CONTRATISTA), MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. | M3 | 0.83 |  |  |
| AMP-PRE05 | DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO Y/O BORDILLO DE SECCION 10X40 DE CONCRETO, POR MEDIOS MANUALES Y EQUIPO MENOR, EL PRECIO INCLUYE: CORTE DE CONCRETO CON CORTADORA DE DISCO, DE 3 A 5 CM DE PROFUNDIDAD, RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA (A TIRADERO ELEGIDO POR EL CONTRATISTA), MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. | M3 | 8.07 |  |  |
| AMP-PRE06 | DEMOLICÓN DE MURO DIVISORIO DE 16 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: DEMOLICION DE CADENAS Y CASTILLOS DE CONFINAMIENTO, RETIRO DE JUNTA CONSTRUCTIVA DE LAMINA GALVANIZADA Y POLIESTIRENO, RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA (A TIRADERO ELEGIDO POR EL CONTRATISTA), MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. | M2 | 42.94 |  |  |
|  | TOTAL CAPÍTULO 1. PRELIMINARES |  |  |  |  |
| C2 | CAPÍTULO 2. CIMENTACIÓN |  |  |  |  |
| AMP-CIM01 | EXCAVACIÓN EN CEPAS, EN TERRENO TIPO "B", POR MEDIOS MECÁNICOS, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD, ACARREO DEL MATERIAL NO UTIL, PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN FUERA DE LA OBRA A 1 KM. | M3 | 90.30 |  |  |
| AMP-CIM02 | EXCAVACIÓN EN CEPAS, EN TERRENO TIPO "B", POR MEDIOS MANUALES, CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD, ACARREO DEL MATERIAL NO ÚTIL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN FUERA DE LA OBRA A 1 KM. | M3 | 21.69 |  |  |
| AMP-CIM03 | PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F´C= 100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE A COLAR, CIMBRADO, DECIMBRADO Y NIVELADO. | M2 | 131.43 |  |  |
| AMP-CIM04 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL #2 FY=2530 KG/CM2, INCLUYE; SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS DE ESTRIBOS, DESPERDICIOS Y SILLETAS INDUSTRIALES PARA DAR LOS RECUBRIMIENTOS ESPECIFICADOS. | KG | 228.70 |  |  |

| CLAVE | C O N C E P T O | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMP-CIM05 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA DEL #3 FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS DE ESTRIBOS, ESCUADRAS, ANCLAJE A PARRILLA DE CIMENTACIÓN, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO Y SILLETAS INDUSTRIALES PARA DAR LOS RECUBRIMIENTOS ESPECIFICADOS. | KG | 1,151.87 |  |  |
| AMP-CIM06 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA DEL #4 FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, ANCLAJE A PARRILLA DE CIMENTACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES, DESPERDICIOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO. | KG | 957.86 |  |  |
| AMP-CIM07 | CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3RA. ACABADO COMÚN, INCLUYE; CIMBRADO Y DESCIMBRADO, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 130.51 |  |  |
| AMP-CIM08 | CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, T.M.A. 3/4", INCLUYE; ELABORACIÓN, COLOCADO, VIBRADO Y CURADO DURANTE 7 DIAS (3 VECES AL DÍA COMO MÍNIMO), UNA PRUEBA DE LABORATORIO POR CADA 10M3, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 22.20 |  |  |
| AMP-CIM09 | MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN DE 14 CM DE ESPESOR, ELABORADO CON TABICÓN TIPO PESADO 10x14x28 CM. ASENTADO CON MORTERO, CEM-MORTERO-ARENA 1/2 :1:4 1/2, INCLUYE: NIVELADO, PLOMEADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN. | M2 | 23.39 |  |  |
| AMP-CIM10 | CADENA DE DESPLANTE (CD1) DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 14X30 CM. ARMADO C/6 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2, @ 15 CM., INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, CRUCES DE VARILLA, ANCLAJES Y SILLETAS INDUSTRIALES PARA DAR LOS RECUBRIMIENTOS ESPECIFICADOS. | ML | 69.97 |  |  |
| AMP-CIM11 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE PLACA (PL1) DE 25X25CM X 3/8" DE ESPESOR, CON 4 ANCLAS EN “L” DE VARILLA LISA DE 5/8" A-36 DE 47 CM DE DESARROLLO, CON 9CM DE CUERDA CORRIDA EN EL EXTREMO SUPERIOR, PARA CONEXIÓN DE COLUMNA TIPO CM1 Y/O CMR CON DADO, NIVELADAS CON GROUT (VER DETALLE EN PLANO), INCLUYE: 2 CARTELAS DE 6X10CM X1/4" DE ESPESOR, SOLDADAS A PLACA PL1 Y A COLUMNA TIPO CM1 Y/O CMR, CON SOLDADURA DE ELECTRODOS SERIE E-70 CORDÓN CORRIDO, BARRENOS DE 18MM DE DIÁMETRO, 4 TUERCAS HEXAGONAL AR DE 5/8" CON RONDANAS PLANAS, APLICACIÓN DE 1 MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE (COLOR A ESCOGER) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 20.00 |  |  |
| AMP-CIM12 | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON MAQUINARIA TIPO BAILARINA Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA Y PRUEBAS DE COMPACTACIÓN. | M3 | 30.62 |  |  |
| AMP-CIM13 | SUMINISTRO Y RELLENO CON MATERIAL INERTE, COMPACTADO CON MAQUINARIA (TIPO BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA Y PRUEBAS DE COMPACTACIÓN. | M3 | 88.46 |  |  |
|  | TOTAL CAPÍTULO 2. CIMENTACIÓN |  |  |  |  |
| C3 | CAPÍTULO 3. ESTRUCTURA |  |  |  |  |
| AMP-EST01 | CIMBRA PARA COLUMNAS, ACABADO APARENTE, CON TRIPLAY NUEVO DE PINO DE 16 MM. INCLUYE CIMBRADO, PLOMEADO, DESCIMBRADO, PUNTALES A CUALQUIER ALTURA, CONTRAVIENTOS, REFUERZOS, CHAFLANES, GOTERO Y FRENTES. | M2 | 14.54 |  |  |
| AMP-EST02 | CIMBRA PARA LOSAS Y TRABES, ACABADO APARENTE, CON TRIPLAY NUEVO DE PINO DE 16 MM. INCLUYE: CIMBRADO, PLOMEADO, DESCIMBRADO, PUNTALES A CUALQUIER ALTURA, CONTRAVIENTOS, REFUERZOS, CHAFLANES, GOTEROS Y FRENTES. | M2 | 48.20 |  |  |
| AMP-EST03 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA DEL #3 FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS DE ESTRIBOS, ESCUADRAS, DESPERDICIOS Y SILLETAS INDUSTRIALES PARA DAR LOS RECUBRIMIENTOS ESPECIFICADOS. | KG | 431.39 |  |  |

| CLAVE | C O N C E P T O | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMP-EST04 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA DE #4 FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS Y DESPERDICIOS. | KG | 160.96 |  |  |
| AMP-EST05 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA DEL #5 FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS Y DESPERDICIOS. | KG | 50.23 |  |  |
| AMP-EST06 | CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURA (COLUMNAS, TRABES Y LOSA) T.M.A. 3/4", INCLUYE: ELABORACIÓN, ELEVACIONES, VACIADO, VIBRADO, CURADO DURANTE 7 DIAS (3 VECES AL DÍA) COMO MÍNIMO, UNA PRUEBA DE LABORATORIO POR CADA 10 M3 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 7.36 |  |  |
| AMP-EST07 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMNA METÁLICA TIPO CM1 DE 6" X 4" A BASE DE CANAL MONTEN DE 6" X 2" CAL. 14 EN CAJA, SOLDADO POR AMBOS LADOS CON CORDÓN CORRIDO DE 7CM Y 25CM DE SEPERACIÓN, (VER DETALLE EN PLANO), INCLUYE: MATERIALES, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA 7018, APLICACIÓN DE 1 MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE (COLOR A ESCOGER), ANDAMIOS, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 36.90 |  |  |
| AMP-EST08 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMNA METÁLICA TIPO CMR DE 6" X 4" A BASE DE CANAL MONTÉN DE 6" X 2" CAL. 10 EN CAJA, SOLDADO POR AMBOS LADOS CON CORDÓN CORRIDO DE 7CM Y 25CM DE SEPERACIÓN (VER DETALLE EN PLANO), INCLUYE: MATERIALES, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA 7018, 1 MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE (COLOR A ESCOGER), ANDAMIOS, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 31.40 |  |  |
| AMP-EST09 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE 20 CM X 12 CM X 1/4" DE ESPESOR, PARA CONEXIÓN DE COLUMNA CM1 Y/O CMR CON VIGA DE ACERO VMR (VER DETALLE EN PLANO). INCLUYE: MATERIALES, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA 7018, 1 MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE (COLOR A ESCOGER), MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 26.00 |  |  |
| AMP-EST10 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE 20 CM X 30 CM X 1/4" DE ESPESOR, PARA ACOPLAMIENTO DE COLUMNA EXISTENTE CON NUEVA (VER DETALLE "B" EN PLANO). INCLUYE: MATERIALES, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA 7018, 1 MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE (COLOR A ESCOGER), MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 18.00 |  |  |
| AMP-EST11 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 PLACAS TIPO SANDWICH DE 25-30 CM X 25 CM X 1/2" DE ESPESOR PARA CONEXIÓN DE VIGA DE ACERO VMR CON COLUMNA O CADENA (VER DETALLE EN PLANO). INCLUYE 2 TRAMOS DE ÁNGULO 4"X3/8"X10 CM DE LONGITUD (MÉNSULA), 4 ANCLAS DE 5/8"X30 CM DE LONGITUD CON CUERDA ESTANDAR, TUERCAS, SOLDADURA SERIE E-70 CORDÓN CORRIDO, BARRENOS 5/8", 1 MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE (COLOR A ESCOGER), ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 6.00 |  |  |
| AMP-EST12 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE 25 CM X 25 CM X 1/2" DE ESPESOR,PARA CONEXIÓN DE VIGA DE ACERO VMR CON COLUMNA C (VER DETALLE EN PLANO), INCLUYE:4 ANCLAS DE VARILLA LISA EN "L" DE 5/8"X32 CM DE DESARROLLO CON CUERDA Y TUERCA ESTANDAR EN UN EXTREMO, 1 TRAMO DE ÁNGULO 4"X3/8"X10CM DE LONGITUD (MÉNSULA), SOLDADURA SERIE E-70 CORDÓN CORRIDO, BARRENOS DE 5/8" DE DIÁMETRO, 1 MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE (COLOR A ESCOGER),ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 5.00 |  |  |
| AMP-EST13 | SUMINISTRO Y ANCLAJE DE PLACA DE 30 CM X 25 CM X 1/2" DE ESPESOR, (EN CADENA EXISTENTE) PARA CONEXIÓN DE VIGA DE ACERO CON CADENA EXISTENTE (VER DETALLE EN PLANO), INCLUYE: 4 TAQUETES TIPO EXPANSIVOS DE 1/2" X 4 1/2", BARRENOS, 1 MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE (COLOR A ESCOGER), ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3.00 |  |  |
| CLAVE | C O N C E P T O | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE |
| AMP-EST14 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIGA METÁLICA TIPO VM1 DE 6"X4" A BASE DE CANAL MONTEN DE 6" X 2" CAL. 14 EN CAJA, SOLDADO POR AMBOS LADOS CON CORDÓN CORRIDO DE 7CM Y 25CM DE SEPARACIÓN, (VER DETALLE EN PLANO), INCLUYE: MATERIALES, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA 7018, APLICACIÓN DE 1 MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE (COLOR A ESCOGER), ANDAMIOS, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 132.62 |  |  |
| AMP-EST15 | COLOCACIÓN DE VIGA METÁLICA EXISTENTE TIPO VM1 DE 6"X4", PRODUCTO DEL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA, INCLUYE: TRAZO, CORTES, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE (COLOR A ESCOGER), ANDAMIOS, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 30.60 |  |  |
| AMP-EST16 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIGA METÁLICA TIPO VMR DE 6"X4", A BASE DE CANAL MONTÉN DE 6" X 2" CAL. 10 EN CAJA, SOLDADO POR AMBOS LADOS CON CORDÓN CORRIDO DE 7CM Y 25CM DE SEPERACIÓN (VER DETALLE EN PLANO), INCLUYE: MATERIALES, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA 7018, 1 MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE (COLOR A ESCOGER), ANDAMIOS, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 60.23 |  |  |
| AMP-EST17 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CLIP DE ÁNGULO PARA SUJECIÓN DE LARGUEROS, A BASE DE ÁNGULO DE 3"X3/16" DE 28 CM DE LONGITUD, CON 4 BARRENOS PARA TORNILLO DE 3/8", SOLDADO A VIGA VMR O VM1 CON SOLDADURA 7018 CORDÓN CORRIDO, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PLANO ESTRUCTURAL, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACIÓN DE 1 MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE (COLOR A ESCOGER), ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 82.00 |  |  |
| AMP-EST18 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CLIP DE ÁNGULO PARA SUJECIÓN DE LARGUEROS, A BASE DE ÁNGULO DE 3"X3/16" DE 13 CM DE LONGITUD, CON 4 BARRENOS PARA TORNILLO DE 3/8", SOLDADO A VIGA VMR O VM1 CON SOLDADURA 7018 CORDÓN CORRIDO, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PLANO ESTRUCTURAL, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACIÓN DE 1 MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE (COLOR A ESCOGER), ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 33.00 |  |  |
| AMP-EST19 | COLOCACIÓN DE LARGUERO (L1) EXISTENTE A BASE DE MONTÉN 4 MT-14 (VER DETALLE EN PLANO), PRODUCTO DEL DESMONTE DE ESTRUCTURA. INCLUYE: TRAZO, CORTES, TORNILLERÍA, EMPALME CON SOLERA DE 2 1/2" X 3/16" X 14 CM DE LONGITUD (DONDE LO REQUIERA), APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE (COLOR A ESCOGER), ANDAMIOS, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 266.35 |  |  |
| AMP-EST20 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO (L1) A BASE DE MONTÉN 4 MT-14 (VER DETALLE EN PLANO) INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, HABILITADO, TORNILLERÍA, EMPALME CON SOLERA DE 2 1/2" X 3/16" X 14 CM DE LONGITUD (DONDE LO REQUIERA), APLICACIÓN DE 1 MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE (COLOR A ESCOGER), ANDAMIOS, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 411.57 |  |  |
| AMP-EST21 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO A BASE DE CANAL MONTÉN 4 MT-14 EN CAJA, SOLDADO POR AMBOS LADOS CON CORDÓN CORRIDO DE 7CM Y 25CM DE SEPARACIÓN, (VER DETALLE EN PLANO). INCLUYE: TRAZO, MAERIALES, CORTES, HABILITADO, TORNILLERÍA, APLICACIÓN DE 1 MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE (COLOR A ESCOGER), ANDAMIOS, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 110.54 |  |  |

| CLAVE | C O N C E P T O | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMP-EST22 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRAFLAMBEO, A BASE DE REDONDO LISO DE 1/2" DE 1.40 M A 1.90 M DE LONGITUD, (VER DETALLE EN PLANO), IINCLUYE: MATERIAL, 2 TUERCAS ESTANDAR HEXAGONAL DE 1/2 CON RONDANAS PLANAS Y DE PRESION" BARRENOS EN MONTEN DE 14.2 MM DE ESPESOR, CUERDA DE 5CM EN LOS EXTREMOS, ALINEADO, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE 1 MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE (COLOR A ESCOGER), ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 8.00 |  |  |
|  | TOTAL CAPÍTULO 3. ESTRUCTURA |  |  |  |  |
| C4 | CAPÍTULO 4. ALBAÑILERÍA Y ACABADOS |  |  |  |  |
| AMP-ALB01 | ZOCLO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 14X15 CM. ARMADO CON 2 VARILLAS DEL #3 Y GRAPAS DEL #2 DE 35X10CM @ 15 CM., INCLUYE: HABILITADO, ANCLAJE DE GRAPAS, CIMBRADO CON CIMBRA ACABADO APARENTE, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CUARADO, CRUCES DE VARILLA Y ANCLAJES. | ML | 47.26 |  |  |
| AMP-ALB02 | MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR, CON TABICÓN MACIZO TIPO LIGERO DE 10 X 14 X 28 CM, ASENTADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:1/4:5 EN JUNTAS NO MAYORES A 1 CM, INCLUYE: NIVELADO, PLOMEADO, DETALLADO DE JUNTAS, ANDAMIOS, ELEVACIONES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN. | M2 | 202.47 |  |  |
| AMP-ALB03 | CASTILLO K DE 15 X 15 CM. DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ACABADO COMÚN, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 A CADA 15 CM. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, ARMADO, TRASLAPES, ANCLAJES, ESCUADRAS Y SILLETAS INDUSTRIALES PARA RECUBRIMIENTOS ESPECIFICADOS EN PLANO, AMARRES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO DURANTE 7 DÍAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 116.15 |  |  |
| AMP-ALB04 | CASTILLO K1 DE 15 X 20 CM. DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ACABADO COMÚN, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 A CADA 12 CM. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, ARMADO, TRASLAPES, ANCLAJES, ESCUADRAS Y SILLETAS INDUSTRIALES PARA RECUBRIMIENTOS ESPECIFICADOS EN PLANO, AMARRES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO DURANTE 7 DÍAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 16.48 |  |  |
| AMP-ALB05 | CASTILLO K2 DE 20 X 25 CM. DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, ACABADO APARENTE, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL #4 Y ESTRIBOS DEL #2 A CADA 12 CM. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, ARMADO, TRASLAPES, ANCLAJES, ESCUADRAS Y SILLETAS INDUSTRIALES PARA RECUBRIMIENTOS ESPECIFICADOS EN PLANO, AMARRES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO DURANTE 7 DÍAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 41.63 |  |  |
| AMP-ALB06 | CADENA BAJO VENTANA Ce/Cce DE 15 X 15 CM. DE F'C= 200 KG/CM2, ACABADO COMÚN, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 A CADA 15 CM Ó 20 CM. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, ARMADO, TRASLAPES, ANCLAJES, ESCUADRAS Y SILLETAS INDUSTRIALES PARA RECUBRIMIENTOS ESPECIFICADOS EN PLANO, AMARRES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO DURANTE 7 DÍAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 26.50 |  |  |
| AMP-ALB07 | CADENA DE CERRAMIENTO CC (TALLER DE CERÁMICA) DE 15 X 20 CM. DE CONCRETO DE F'C= 200 KG/CM2, ACABADO COMÚN, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 A CADA 20 CM. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, ARMADO, TRASLAPES, ANCLAJES, ESCUADRAS Y SILLETAS INDUSTRIALES PARA RECUBRIMIENTOS ESPECIFICADOS EN PLANO, AMARRES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO DURANTE 7 DÍAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 38.89 |  |  |
| AMP-ALB08 | CADENA DE CERRAMIENTO CC (LABORATORIO DE MANUFACTURA) DE 15 X 30 CM. DE CONCRETO DE F'C= 200 KG/CM2, ACABADO COMÚN, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL #4 Y ESTRIBOS DEL #2 A CADA 15 CM. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, ARMADO, TRASLAPES, ANCLAJES, ESCUADRAS Y SILLETAS INDUSTRIALES PARA RECUBRIMIENTOS ESPECIFICADOS EN PLANO, AMARRES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO DURANTE 7 DÍAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 5.70 |  |  |

| CLAVE | C O N C E P T O | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMP-ALB09 | CADENA DE CERRAMIENTO CC1 DE 15 X 25 CM. DE CONCRETO DE F'C= 200 KG/CM2, ACABADO COMÚN, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 A CADA 15 CM. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, ARMADO, TRASLAPES, ANCLAJES, ESCUADRAS Y SILLETAS INDUSTRIALES PARA RECUBRIMIENTOS ESPECIFICADOS EN PLANO, AMARRES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO DURANTE 7 DÍAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 28.73 |  |  |
| AMP-ALB10 | CADENA DE CERRAMIENTO CC2 DE 15 X 42 CM. DE CONCRETO DE F'C= 200 KG/CM2, ACABADO COMÚN, ARMADO CON 6 VARILLAS DEL #4 Y ESTRIBOS DEL #3 A CADA 15 CM. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, ARMADO, TRASLAPES, ANCLAJES, ESCUADRAS Y SILLETAS INDUSTRIALES PARA RECUBRIMIENTOS ESPECIFICADOS EN PLANO, AMARRES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO DURANTE 7 DÍAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 25.12 |  |  |
| AMP-ALB11 | PISO DE CONCRETO F'C=150 K/CM2, DE 10 CMS. DE ESPESOR, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10-10, ACABADO FINO RAYADO CON BROCHA DE PELO, INCLUYE; COLADO EN SECCIONES, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE A COLAR, NIVELACIÓN, MAESTREADO, ACABADO CON VOLTEADOR, TRASLAPES DE MALLA DE 15 CM, CURADO DURANTE 7 DÍAS (3 VECES AL DÍA) COMO MÍNIMO Y TODO LO NECESARIO P/SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 46.92 |  |  |
|  | TOTAL CAPÍTULO 4. ALBAÑILERÍA Y ACABADOS |  |  |  |  |
| C5 | CAPÍTULO 5. INSTALACIONES |  |  |  |  |
| C5.1 | 5.1 Instalaciones Eléctricas |  |  |  |  |
| AMP-IEL01 | SALIDA DE ALUMBRADO, CON CAJA DE REGISTRO GALVANIZADA DE 1/2" Ó 3/4", INCLUYE: TRAZO, SUM. Y COL. DE TUBO, CURVAS Y CONECTOR CONDUIT PVC, USO PESADO DE 16 MM Ó 21 MM, AHOGADO EN LOSA, CABLE CALIBRE INDICADO, (VER PLANO ELÉCTRICO), TAPA GALVANIZADA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 6.00 |  |  |
| AMP-IEL02 | SALIDA DE APAGADOR Y CONTACTO SENCILLO, INCLUYE: TRAZO, RANURAS, CHALUPA GALVANIZADA, TUBO Y CONECTOR CONDUIT PVC USO PESADO DE 16 MM o 21MM, CABLE CALIBRE INDICADO, (VER PLANO ELÉCTRICO), INTERRUPTOR SENCILLO, CONTACTO SENCILLO ATERRIZADO, PLACA DE 2 VENTANAS MOD. QUINZIÑO MX MCA. BTICINO O SIMILAR, COLOR BLANCO, PRUEBAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 2.00 |  |  |
| AMP-IEL03 | SALIDA DE APAGADOR SENCILLO, INCLUYE: TRAZO, RANURAS, CHALUPA GALVANIZADA, TUBO Y CONECTOR CONDUIT PVC USO PESADO DE 16 MM o 21MM, CABLE CALIBRE INDICADO, (VER PLANO ELÉCTRICO), INTERRUPTOR SENCILLO Y PLACA MOD. QUINZIÑO MX MCA. BTICINO O SIMILAR, COLOR BLANCO, PRUEBAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 8.00 |  |  |
| AMP-IEL04 | SALIDA PARA DOS APAGADORES SENCILLOS, IINCLUYE: TRAZO, RANURAS, CHALUPA GALVANIZADA, TUBO Y CONECTOR CONDUIT PVC USO PESADO DE 16 MM o 21MM, CABLE CALIBRE INDICADO, (VER PLANO ELÉCTRICO), 2 INTERRUPTORES SENCILLOS Y PLACA DE 2 VENTANAS MOD. QUINZIÑO MX MCA. BTICINO O SIMILAR COLOR BLANCO, PRUEBAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 2.00 |  |  |
| AMP-IEL05 | SALIDA PARA TRES APAGADORES SENCILLOS, INCLUYE: TRAZO, RANURAS, CHALUPA GALVANIZADA, TUBO Y CONECTOR CONDUIT PVC USO PESADO DE 16 MM o 21MM, CABLE CALIBRE INDICADO (VER PLANO ELÉCTRICO), 3 INTERRUPTORES SENCILLOS CON PLACA DE 3 VENTANAS, MOD. QUINZIÑO MX MCA. BTICINO O SIMILAR, COLOR BLANCO, PRUEBAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 1.00 |  |  |
| AMP-IEL06 | SALIDA DE CONTACTO CON CHALUPA O CAJA DE REGISTRO GALVANIZADA DE 3/4" Y SOBRE TAPA, INCLUYE: RANURAS, TUBO Y CONECTOR CONDUIT PVC USO PESADO DE 16 MM Y 21 MM., CABLE CALIBRE INDICADO, CONTACTO DUPLEX 2P+T CON PLACA MOD QUINZIÑO MX MCA BTICINO O SIMILAR, COLOR BLANCO, (VER PLANO ELÉCTRICO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 24.00 |  |  |

| CLAVE | C O N C E P T O |  | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMP-IEL07 | SALIDA ELÉCTRICA PARA FUTURA INSTALACIÓN BIFASICA, CON CAJA CONDULET FS DE SERIE RECTANGULAR MCA. CROUSSE HINDS O SIMILAR DE 3/4", INCLUYE: TRAZO, TUBO CONDUIT PVC USO PESADO DE 21MM, 50 CM DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 21 MM, SUJECIÓN EN MUROS MEDIANTE RIEL UNICANAL DE 2"X2", ABRAZADERAS PARA RIEL UNICANAL DE 21 MM, (VER PLANO ELÉCTRICO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. |  | SAL | 8.00 |  |  |
| AMP-IEL08 | SALIDA ELÉCTRICA ESPECIAL, CON CAJA CONDULET FS SERIE RECTANGULAR, MCA. CROUSSE HINDS O SIMILAR, DE 3/4, INCLUYE: TRAZO, RANURAS, TUBO Y CONECTOR CONDUIT PVC, USO PESADO DE 21 MM., (VER PLANO ELÉCTRICO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. |  | SAL | 1.00 |  |  |
| AMP-IEL09 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXION DE CENTRO DE CARGA "NQ304AB100S" MCA. SQUARE D, SIMILAR O SUPERIOR, CON TUBO CONDUIT PVC USO PESADO (EN TUBERÍA OCULTA) Y TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 25 MM, CONECTADOS A REGISTRO PRINCIPAL, INCLUYE: KIT DE BARRA DE TIERRA PK12GTACP MCA. SQUARE D, CABLE CALIBRE INDICADO, CONTRA Y MONITOR DE 1" GALVANIZADO, TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO TX DE 5/16”, CURVAS, COPLES, CONECTORES, INSTALACIONES, SUJETADO, RIEL UNICANAL 2”X2”, ABRAZADERAS PARA RIEL UNICANAL, ABOCINADO EN REGISTROS, PRUEBAS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA BUEN FUNCIONAMIENTO. |  | PZA | 2.00 |  |  |
| AMP-IEL10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA Q02, MARCA SQUARE D, SIMILAR O SUPERIOR, CON TUBO CONDUIT PVC USO PESADO DE 19 MM, CONECTADOS A TUBERIA DE RAMAL PRINCIPAL, INCLUYE: PRUEBAS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA BUEN FUNCIONAMIENTO. |  | PZA | 1.00 |  |  |
|  | SUBTOTAL 5.1 Instalaciones Eléctricas |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL CAPÍTULO 5. INSTALACIONES |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUB TOTAL |  |
|  |  |  |  |  | 16 % I.V.A |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL |  |