|  | CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE SEIS AULAS EN LA ZONA NORTE DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DESCRIPCIÓN: LA CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE SEIS AULAS EN LA ZONA NORTE DE LA UTM, SE REALIZARÁ EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA, EN LA LOCALIDAD DE ACATLIMA DEL MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, SE CONSTRUIRÁ UNA SUPERFICIE TOTAL DE 785.08 M2 EN 2 NIVELES, REALIZANDO LOS SIGUIENTES TRABAJOS: 712.38 M2 DE TRABAJOS PRELIMINARES (LIMPIEZA, TRAZO, CORTE, RELLENO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO); 309.53 M2 DE SUPERFICIE EN CIMENTACIÓN (PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100KG/CMS, ZAPATAS CORRIDAS Y CONTRATRABES DE CONCRETO F´C= 250KG/CM2 REFORZADAS CON ACERO, MURETE DE ENRASE DE 14 Y 28 CMS DE ESPESOR CON TABICÓN TIPO PESADO); 1172.05 M2 DE ESTRUCTURA PARA MUROS, COLUMNAS, TRABES Y LOSA (CON CIMBRA DE TRIPLAY DE 16MM, ACERO DE REFUERZO DEL #3 AL #6, CONCRETO F'C= 250KG/CM2 Y PLACAS DE ACERO); 456.00 M2 DE TECHUMBRE (ESTRUCTURA CON PERFILES METÁLICOS IPR DE 12"X6 1/2" X 38.7 KG/CM2 Y DE 10"X5 3/4" X 32.8 KG/CM2, F'Y= 3520 KG/CM2); 76.00 ML DE CANAL PLUVIAL DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 CON UN DESARROLLO DE 90 CM; 456.00 M2 DE TECHUMBRE (LÁMINA TERNIUM-MULTYTECHO-100 DE 2" DE ESPESOR CON LAMINA PINTRO CALIBRE 26/28); 447.63 M2 DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 Y 21 CMS DE ESPESOR, MUROS DE TABLACEMENTO Y PANEL TIPO CONVITEC DE 10CMS DE ESPESOR; 686.63 ML DE CASTILLOS, CADENAS Y RODAPIE DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 REFORZADO CON ACERO DEL #3 Y #4; 120.00 ML DE JUNTA CONSTRUCTIVA CON LÁMINA CALIBRE 18 DE 24CM DE DESARROLLO; 1.00 CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA CON CONCRETO F'C= 250KG/CM2 DE 12 CMS DE ESPESOR, 1.90 MT DE ANCHO Y 9.00 MT DE LONGITUD; 992.90 M2 DE APLANADO DE MUROS CON ACABADO RÚSTICO Y FINO, CON ACABADO FINAL DE PINTURA VINÍLICA; 438.12 M2 DE FIRME Y PISO DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDAD 6X6/10-10; 6.00 PIEZAS DE DETALLE CONSTRUCTIVO (CONSTRUCCIÓN DE ESTRADOS DE 6.25X 1.40 MT CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2); 528.25 M2 DE INSTALACIÓN DE LOSETA CERÁMICA EN PISOS CON JUNTA DE 5MM. Y ADHESIVO; 398.22 M2 DE ACABADOS CON FALSO PLAFON MODULAR DE 61.5X61.5CM Y CORTINAS DE TELA Y CORTNERO ESTANDAR; 48.00 ML DE BAJADA PLUVIAL CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO REFORZADO DE 4"; 45.00 PIEZAS DE CANCELERÍA (36 VENTANAS DE ALUMINIO DE 3" Y CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM DE ESPESOR Y 9 PUERTAS CON TABLERO MULTYPANEL DE 2.50 X 1.00 MTS); 175.00 PIEZAS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA (SALIDAS DE ALUMBRADO, DE APAGADOR SENCILLO O DE ESCALERA Y DE CONTACTO DÚPLEX 2P+T, 15A, 127V, CON CHALUPA, CAJA DE REGISTRO GALVANIZADA O CÓNDULET, TUBERÍA CONDUIT DE PVC Y CABLEADO); 83.00 PIEZAS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA (LÁMPARAS LED MODELOS: MONTISI V, MONTISI III Y WALPACK60 MOD L7294-630); 20.00 PIEZAS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA (CENTRO DE CARGA CAT. "A" NQ304AB100S, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO 1X15 Y/O 1X20 E INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE 3X50 MODELO HDA36050); 200.00 ML DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA (TUBO PAD DE 3", CABLE PARA DISTRIBUCIÓN SUBTERRANEA VULCANEL XLP-DRS 90°C, 600V Y CABLE DESNUDO DE COBRE CAL.6 AWG); 9.00 PZAS DE INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA (SALIDAS DE RED CON CHALUPA O CAJA DE REGISTRO Y GABINETE METÁLICO DE 700MM X 500MM X 250 MM);135 ML DE INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA (TUBO PAD REFORZADO DE 2" DE DIAMETRO); 80.16 M2 DE OBRA EXTERIOR (ANDADORES DE ADOCRETO HEXAGONAL DE 8CM DE ESPESOR CON GUARNICIONES DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 12X20X40CM CON CONCRETO F'C=150KG/CM2) Y 5.00 PIEZAS DE OBRA EXTERIOR (REGISTROS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, FIBRA ÓPTICA Y MEDIA TENSIÓN, CON MUROS DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10CM DE ESPESOR Y TAPA). BENEFICIANDO A TODA LA MATRÍCULA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA.CON LA CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE SEIS AULAS, EN TÉRMINOS OPERATIVOS, PERMITIRÁ REDUCIR EL DÉFICIT ACTUAL DE ESPACIOS ACADÉMICOS MEJORANDO EL BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LO QUE FAVORECERÁ LAS CONDICIONES ADECUADAS DE OPERACIÓN ACADÉMICA Y FUNCIONAL. LA INFRAESTRUCTURA SE ENCUENTRA ORIENTADA PRINCIPALMENTE A LA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LAS LICENCIATURAS DE INGENIERÍA CIVIL, INGENIERÍA MECÁNICA AUTOMOTRIZ E INGENIERÍA QUÍMICA EN PROCESOS SOSTENIBLES, ADEMAS DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS CON ESPECIALIDAD EN ÁREAS STEM (CIENCIA, TECNOLOGÍA, INGENIERÍA Y MATEMÁTICAS). |  |  |  |  |

|  | EDIFICIO |  |  | TOTAL, POR CAPITULO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAPÍTULO 1. PRELIMINARES |  |  | $0.00 |  |
|  | CAPÍTULO 2. CIMENTACIÓN |  |  | $0.00 |  |
|  | CAPÍTULO 3. ESTRUCTURA |  |  | $0.00 |  |
|  | CAPÍTULO 4. ALBAÑILERIA Y ACABADOS |  |  | $0.00 |  |
|  | CAPÍTULO 5. HERRERIA Y CARPINTERÍA |  |  | $0.00 |  |
|  | CAPÍTULO 6. INSTALACIONES |  |  | $0.00 |  |
|  | Sub. Capítulo 6.1. Instalaciones eléctricas |  |  | $0.00 |  |
|  | Sub. Capítulo 6.2. Instalaciones de internet |  |  | $0.00 |  |
|  | CAPÍTULO 7. OBRA EXTERIOR |  |  | $0.00 |  |
|  |  |  | TOTAL EDIFICIO | $0.00 |  |
|  |  |  | I.V.A. 16 % | $0.00 |  |
|  |  |  | TOTAL OBRA | $0.00 |  |

| CLAVE | C O N C E P T O | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | CAPÍTULO 1. PRELIMINARES |  |  |  |  |
| AU6-PRE01 | TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, PREVIO Y DURANTE LA CONSTRUCCIÓN, A FIN DE VERIFICAR LOS NIVELES EXISTENTES Y DEFINITIVOS. ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, CRUCETAS, BANCO DE NIVEL, INCLUYE; EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. | M2 | 712.38 |  |  |
| AU6-PRE02 | DESPALME DE TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS CON UN ESPESOR DE 30CM, INCLUYE: RETIRO DE PALMAS, EXTRACCIÓN DE RAÍCES, TOCONES, APILE Y RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA HASTA 1 KM A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. | M2 | 712.38 |  |  |
| AU6-PRE03 | CORTE DE TERRENO, EN MATERIAL TIPO "B", INCLUYE: CARGA MECÁNICA + ACARREO DENTRO DE LA OBRA (500 MTS), MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. | M3 | 756.00 |  |  |
| AU6-PRE04 | RELLENO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRENO (PLATAFORMA) AL 95 % DE SU PVSM, INCLUYE: ACARREOS UTILIZANDO MATERIALES COMPACTABLES PROCEDENTES DE CORTES, CARGA MECÁNICA, EXTENDIDO DEL MATERIAL, COMPACTACIÓN DE MATERIAL CON EQUIPO MECANICO (VIBROCOMPACTADOR) EN CAPAS NO MAYORES A 20CM CON HUMEDAD ÓPTIMA , PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 378.00 |  |  |
| AU6-PRE05 | RELLENO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRENO (PLATAFORMA) AL 95 % DE SU PVSM, INCLUYE: ACARREOS UTILIZANDO MATERIALES COMPACTABLES PROCEDENTES DE MATERIAL DE BANCO, CARGA MECÁNICA, EXTENDIDO DEL MATERIAL, COMPACTACIÓN DE MATERIAL CON EQUIPO MECANICO (VIBROCOMPACTADOR) EN CAPAS NO MAYORES A 20CM CON HUMEDAD ÓPTIMA , PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 378.00 |  |  |
|  | TOTAL, CAPÍTULO 1. PRELIMINARES |  |  |  |  |
| C2 | CAPÍTULO 2. CIMENTACIÓN |  |  |  |  |
| AU6-CIM01 | EXCAVACION EN CEPAS, EN TERRENO TIPO "B", POR MEDIOS MECÁNICOS, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD, ACARREO DEL MATERIAL NO UTIL PRODUCTO DE LA EXCAVACION FUERA DE LA OBRA. | M3 | 232.59 |  |  |
| AU6-CIM02 | EXCAVACION EN CEPAS, EN TERRENO TIPO "B", POR MEDIOS MANUALES, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD, ACARREO DEL MATERIAL NO UTIL PRODUCTO DE LA EXCAVACION FUERA DE LA OBRA. | M3 | 63.00 |  |  |
| AU6-CIM03 | EXCAVACION EN CEPAS, EN TERRENO TIPO "C", POR MEDIOS MANUALES, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD, ACARREO DEL MATERIAL NO UTIL PRODUCTO DE LA EXCAVACION FUERA DE LA OBRA. | M3 | 113.82 |  |  |
| AU6-CIM04 | ELABORACIÓN DE BARRENOS DE 1" DE DIAMETRO A 0.60 CM. DE PROFUNDIDAD EN TERRENO TIPO C Y COLOCACIÓN DE VARILLA DE 6/8" DE DIAMETRO (CONECTOR) RELLENADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3, DISTRIBUCIÓN EN TRES BOLILLO, (VER DETALLE EN PLANO). | PZA | 108.00 |  |  |

| CLAVE | C O N C E P T O | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AU6-CIM05 | PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F´C= 100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR, INCLUYE CIMBRA Y NIVELADO. | M2 | 172.60 |  |  |
| AU6-CIM06 | PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F´C= 100 KG/CM2 DE 8 CM. DE ESPESOR, INCLUYE CIMBRA Y NIVELADO. | M2 | 16.38 |  |  |
| AU6-CIM07 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL #2 FY = 2530 KG/CM2, INCLUYE; SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS DE ESTRIBOS, DESPERDICIOS Y SILLETAS INDUSTRIALES PARA DAR LOS RECUBRIMIENTOS ESPECIFICADOS. | KG | 83.16 |  |  |
| AU6-CIM08 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA DEL #3 FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ALAMBRE, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS DE ESTRIBOS, ESCUADRAS, ANCLAJE A PARRILLA DE CIMENTACIÓN, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO Y SILLETAS INDUSTRIALES PARA DAR LOS RECUBRIMIENTOS ESPECIFICADOS. | KG | 3,676.49 |  |  |
| AU6-CIM09 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA DEL #4 FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ALAMBRE, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS ANCLAJE A PARRILLA DE CIMENTACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES, DESPERDICIOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO. | KG | 669.61 |  |  |
| AU6-CIM10 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA DEL #5 FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, ANCLAJE A PARRILLA DE CIMENTACIÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES, DESPERDICIOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO. | KG | 607.95 |  |  |
| AU6-CIM11 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA DEL #6 FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, ANCLAJE A PARRILLA DE CIMENTACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES, DESPERDICIOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO. | KG | 1,947.04 |  |  |
| AU6-CIM12 | CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3RA. ACABADO COMÚN, INCLUYE; CIMBRADO Y DESCIMBRADO, DESPERDICIOS, MATERIAL Y MANO DE OBRA. | M2 | 230.44 |  |  |
| AU6-CIM13 | CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, T.M.A. 3/4", INCLUYE; ELABORACIÓN, COLOCADO, VIBRADO Y CURADO DURANTE 7 DIAS (3 VECES AL DÍA COMO MÍNIMO), UNA PRUEBA DE LABORATORIO POR CADA 10M3, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 16.92 |  |  |
| AU6-CIM14 | CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, T.M.A. 3/4", INCLUYE; ELABORACIÓN, COLOCADO, VIBRADO Y CURADO DURANTE 7 DIAS (3 VECES AL DÍA COMO MÍNIMO), UNA PRUEBA DE LABORATORIO POR CADA 10M3, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 62.88 |  |  |
| AU6-CIM15 | MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE 14 CM DE ESPESOR, ELABORADO CON TABICÓN PESADO 10x14x28 CM. ASENTADO CON MORTERO, CEM-CAL-ARENA 1:1/4:5. | M2 | 31.62 |  |  |
| AU6-CIM16 | MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE 28 CM DE ESPESOR, ELABORADO CON TABICÓN PESADO 10x14x28 CM. ASENTADO CON MORTERO, CEM-CAL-ARENA 1:1/4:5. | M2 | 37.18 |  |  |
| AU6-CIM17 | CADENA DE DESPLANTE (CD1) F'C=200 KG/CM2 DE 28X25 CM. ARMADO C/4 VARILLAS #4 Y ESTRIBOS #2 @ 15 CM., HABILITADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CUARADO, CRUCES DE VARILLA, ANCLAJES Y SILLETAS INDUSTRIALES PARA DAR LOS RECUBRIMIENTOS ESPECIFICADOS. | ML | 30.20 |  |  |

| CLAVE | C O N C E P T O | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AU6-CIM18 | CADENA DE DESPLANTE (CD2) F'C=200 KG/CM2 DE 15X25 CM. ARMADO C/4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 15 CM., HABILITADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CUARADO, CRUCES DE VARILLA, ANCLAJES Y SILLETAS INDUSTRIALES PARA DAR LOS RECUBRIMIENTOS ESPECIFICADOS. | ML | 75.30 |  |  |
| AU6-CIM19 | CADENA DE DESPLANTE (CD3) F'C=200 KG/CM2 DE 21X25 CM. ARMADO C/4 VARILLAS #4 Y ESTRIBOS #2 @ 15 CM., HABILITADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CUARADO, CRUCES DE VARILLA, ANCLAJES Y SILLETAS INDUSTRIALES PARA DAR LOS RECUBRIMIENTOS ESPECIFICADOS. | ML | 45.30 |  |  |
| AU6-CIM20 | IMPERMEABILIZACIÓN DE CADENA DE DESPLANTE CD1, CD2 O CD3 (EN TRES CARAS), CON IMPERMEABILIZANTE IMPERCOAT PRIMARIO SL DE IMPERQUIMIA, A DOS MANOS SIN DILUIR, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, RIEGO DE ARENA LIMPIA EN LA CARA SUPERIOR DE LA CADENA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 138.15 |  |  |
| AU6-CIM21 | ZOCLO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 14X15 CM. ARMADO C/2 VARILLAS DEL #3 Y GRAPAS DEL #2 DE 35X10CM @ 15 CM., INCL. HABILITADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CRUCES DE VARILLA YANCLAJES. | ML | 127.72 |  |  |
| AU6-CIM22 | SUMINISTRO Y RELLENO CON MATERIAL INERTE, COMPACTADO CON MAQUINARIA Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE LA OBRA Y PRUEBAS DE COMPACTACIÓN. | M3 | 93.82 |  |  |
| AU6-CIM23 | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON MAQUINARIA TIPO BAILARINA Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA Y PRUEBAS DE COMPACTACIÓN. | M3 | 179.00 |  |  |
|  | TOTAL, CAPÍTULO 2. CIMENTACIÓN |  |  |  |  |
| C3 | CAPÍTULO 3. ESTRUCTURA |  |  |  |  |
| AU6- EST01 | CIMBRA P/LOSAS Y TRABES, ACABADO APARENTE, CON TRIPLAY NUEVO DE PINO DE 16 MM. INCLUYE: CIMBRADO, PLOMEADO, DESCIMBRADO, PUNTALES A CUALQUIER ALTURA, CONTRAVIENTOS, REFUERZOS, CHAFLANES, GOTEROS Y FRENTES. | M2 | 731.35 |  |  |
| AU6- EST02 | CIMBRA P/MUROS DE CONCRETO Y COLUMNAS, ACABADO APARENTE, CON TRIPLAY NUEVO DE PINO DE 16 MM. INCLUYE CIMBRADO, PLOMEADO, DESCIMBRADO, PUNTALES A CUALQUIER ALTURA, CONTRAVIENTOS, REFUERZOS, CHAFLANES, GOTERO Y FRENTES. | M2 | 414.25 |  |  |
| AU6- EST03 | CIMBRA PARA ELEMENTOS DE CONCRETO, ACABADO COMÚN INCLUYE; CIMBRADO, PLOMEADO,DESCIMBRADO, PUNTALES A CUALQUIER ALTURA, CONTRAVIENTOS, REFUERZOS Y CHAFLANES. | M2 | 26.45 |  |  |
| AU6- EST04 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA. DIAM. #2 FY = 2530 KG/CM2, INCLUYE; SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS DE ESTRIBOS, DESPERDICIOS Y SILLETAS INDUSTRIALES PARA DAR LOS RECUBRIMIENTOS ESPECIFICADOS. | KG | 90.10 |  |  |
| AU6- EST05 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA DEL #3 FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS DE ESTRIBOS, ESCUADRAS, DESPERDICIOS Y SILLETAS INDUSTRIALES PARA DAR LOS RECUBRIMIENTOS ESPECIFICADOS. | KG | 8,361.54 |  |  |

| CLAVE | C O N C E P T O | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AU6- EST06 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAM. #4 FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS Y DESPERDICIOS. | KG | 342.70 |  |  |
| AU6- EST07 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAM. #5 FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS Y DESPERDICIOS. | KG | 444.92 |  |  |
| AU6- EST08 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAM. #6 FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS Y DESPERDICIOS. | KG | 5,870.60 |  |  |
| AU6- EST09 | CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA (MUROS DE CONCRETO, COLUMNAS Y TRABES) , T.M.A. 3/4", INCLUYE: ELABORACIÓN, ELEVACIONES, VACIADO, VIBRADO, CURADO DURANTE 7 DIAS (3 VECES AL DÍA) COMO MÍNIMO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 6.96 |  |  |
| AU6- EST10 | CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURA (MUROS DE CONCRETO, COLUMNAS TRABES Y LOSAS) , T.M.A. 3/4", INCLUYE: ELABORACIÓN, ELEVACIONES, VACIADO, VIBRADO, CURADO DURANTE 7 DIAS (3 VECES AL DÍA) COMO MÍNIMO, UNA PRUEBA DE LABORATORIO POR CADA 5M3 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 107.48 |  |  |
| AU6- EST11 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE PLACA PL1 DE 30X45CM X 5/8" DE ESPESOR, PARA CONEXIÓN DE Tm1 A COLUMNA, (VER DETALLE EN PLANO), INCLUYE: ANCLAJE A VARILLAS LONGITUDINALES DE COLUMNA C1 SEGÚN DETALLE EN PLANO, NIVELADO CON GROUT (VER DETALLE EN PLANO), SOLDADURA DE ELECTRODOS SERIE E-70 CORDÓN CORRIDO, PRIMER, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR A ESCOGER A DOS MANOS, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 16.00 |  |  |
| AU6- EST12 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE PLACA PL2 DE 30X40CM X 5/8" DE ESPESOR, PARA SUJECIÓN DE TM1 CON COLUMNA C1 (VER DETALLE EN PLANO), INCLUYE: 4 ANCLAS DE VAR. LISA DE 1" DE 50CM DE DESARROLLO, PLOMEADO, SOLDADURA DE ELECTRODOS SERIE E-70 CORDÓN CORRIDO, PRIMER, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR A ESCOGER A DOS MANOS, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 8.00 |  |  |
| AU6- EST13 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE PLACA PL3 DE 25X35CM X 5/8" DE ESPESOR, PARA SUJECIÓN DE TM1 ENTRE COLUMNAS C1 (VER DETALLE EN PLANO), INCLUYE: 4 ANCLAS DE VAR. LISA DE 1" DE 55CM DE DESARROLLO, PLOMEADO, SOLDADURA DE ELECTRODOS SERIE E-70 CORDÓN CORRIDO, PRIMER, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR A ESCOGER A DOS MANOS, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 12.00 |  |  |
| AU6- EST14 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE 2 PLACAS DE 15X20CM X 3/8" DE ESPESOR (PL4), PARA SUJECIÓN DE LARGUERO L1 EN TRABE LATERAL T3 (VER DETALLE EN PLANO), INCLUYE: 4 ANCLAS DE VAR. CORRUGADA DE 1/2" DE 23CM DE DESARROLLO PARA UNIÓN DE PLACAS ENTRE SI, PLOMEADO, SOLDADURA DE ELECTRODOS SERIE E-70 CORDÓN CORRIDO, PRIMER, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR A ESCOGER A DOS MANOS, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 32.00 |  |  |

| CLAVE | C O N C E P T O | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AU6- EST15 | INSTALACIÓN DE CONECTOR DE VARILLA DE 3/8", PARA CONEXIÓN DE K0 CON TM2 DE 50CM DE DESARROLLO(VER DETALLE EN PLANO), INCLUYE: SOLDADURA DE ELECTRODOS SERIE E-70 CORDÓN CORRIDO, PRIMER, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 40.00 |  |  |
| AU6- EST16 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CLOSURE LISO DE 1" DE ESPESOR POR 2" DE ALTURA PARA CIERRE DE JUNTA CONSTRUCTIVA ENTRE MURO DIVISORIO Y TM2 INCLUYE: INSTALACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE DURETAN PARA SELLAR, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 8.00 |  |  |
| AU6- EST17 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRABE METÁLICA (Tm1) A BASE DE PERFIL IPR 12"X6 1/2" X 38.7 kg/cm2, F'y= 3520 Kg/cm2 (VER DETALLE EN PLANO) INCLUYE: SOLDADURA DE ELECTRODOS SERIE E-70, CORDON CORRIDO , ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, PRIMER, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR A ESCOGER A DOS MANOS, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 4,582.08 |  |  |
| AU6- EST18 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRABE METÁLICA (Tm2) A BASE DE PERFIL IPR 10"X5 3/4" X 32.8 kg/cm2, F'y= 3520 Kg/cm2 (VER DETALLE EN PLANO) INCLUYE: SOLDADURA DE ELECTRODOS SERIE E-70, CORDON CORRIDO , ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, PRIMER, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR A ESCOGER A DOS MANOS, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 2,347.80 |  |  |
| AU6- EST19 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LARGUERO (L1) A BASE DE PTR DE 3"X2" CAL 14, FY=2320 (VER DETALLE EN PLANO), INCLUYE: SOLDADURA CON ELECTRODOS SERIE E-70, CORDÓN CORRIDO, ELEVACIONES, PRIMER, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR A ESCOGER A DOS MANOS, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 1,682.64 |  |  |
| AU6- EST20 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PLACA DE 18X22CM X 1/2", RIGIDIZADA CON 2 SOLERAS DE 4"X3/8" DE 13CM DE LONGITUD, CON PERFORACIÓN PARA SUJECIÓN DE CONTRAVIENTOS, (VER DETALLE EN PLANO), INCLUYE: SOLDADURA CON ELECTRODOS SERIE E-70, CORDÓN CORRIDO, ELEVACIONES, PRIMER, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR A ESCOGER A DOS MANOS, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 32.00 |  |  |
| AU6- EST21 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRAVIENTO CON CABLE ARADO MEJORADO DE 1/2" DE DIÁMETRO, GRADO 4, F'y=18000 Kg/cm2, SUJETADO A PLACA (VER DETALLE EN PLANO), INCLUYE: PERROS DE 1/2" DE DIÁMETRO PARA SUJECIÓN, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 100.00 |  |  |
| AU6- EST22 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERFIL R-300 EN ESTRUCTURA, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, PRIMER ANTICORROSIVO Y 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE COLOR A ESCOGER, SOLDADURA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 116.72 |  |  |

| CLAVE | C O N C E P T O | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AU6- EST23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL PLUVIAL A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, CON UN DESARROLLO DE 90 CM (VER DETALLE) INCLUYE: DOBLADO DE LÁMINA, SUJECIÓN A LÁMINA MULTYTECHO EXISTENTE CON TORNILLOS , TUERCAS Y RONDADNAS, TAPAS EN LOS EXTREMOS, QUIEBRES A 90°, SUJECIÓN SOBRE PATÍN DE TM1 PARA SOPORTE DE CANAL, SOLDADURA,PERFORACIÓN EN BASE PARA CONEXIÓN DE TUBO DE PVC DE 4", SELLADO EN UNIONES Y CONEXIONES CON SELLADOR DURETAN, DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE PARA MÉNSULAS Y CANALÓN COLOR A ESCOGER, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | ML | 76.00 |  |  |
| AU6- EST24 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TERNIUM-MULTYTECHO-100 DE 2" DE ESPESOR CON LAMINA PINTRO CALIBRE 26/28 COLOR ARENA CON NUCLEO DE ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO, INCLUYE: CABALLETE, TAPAJUNTA DE UNION, TAPAGOTERO, CLOSURE SUPERIOR, HERRAJES DE FIJACIÓN SEGUN ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, SELLADOR DURETAN, CORTES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS Y ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, TRABAJO TERMINADO. | M2 | 456.00 |  |  |
|  | TOTAL, CAPÍTULO 3. ESTRUCTURA |  |  |  |  |
| C4 | CAPÍTULO 4. ALBAÑILERÍA Y ACABADOS |  |  |  |  |
| AU6-ALB 01 | RODAPIE DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 SECCION PROMEDIO DE 15 X 20 CM ARMADA CON 5 VARILLAS # 3 A.R.Y BASTON DE 1.40 M. DE LONGITUD # 2 @ 25 CM. (VER DETALLE EN PLANO) INCLUYE: CIMBRA COMUN, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO. | ML | 39.59 |  |  |
| AU6-ALB 02 | MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR, CON TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 14 X 26 CM, ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEM-MORT-ARENA 1/2:1:41/2, INCLUYE: NIVELADO, PLOMEADO, ANDAMIOS, ELEVACIONES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN. | M2 | 202.51 |  |  |
| AU6-ALB 03 | MURO DE 21 CMS. DE ESPESOR, CON TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 14 X 26 CM, ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEM-MORT-ARENA 1/2:1:41/2, INCLUYE: NIVELADO, PLOMEADO, ANDAMIOS, ELEVACIONES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN. | M2 | 203.12 |  |  |
| AU6-ALB 04 | MURO DE TABLACEMENTO DE 8 CMS DE ESPESOR, COMO DETALLE PARA CERRAR ESPACIO ENTRE TM2 Y VENTANAS, INCLUYE: POSTES DE REFUERZO Y CANALES DE 6.35 CM DE ANCHO, RESANADOR, MATERIALES MENORES Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR PINTURA | M2 | 42.00 |  |  |
| AU6-ALB 05 | CASTILLO (K0) DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 14X2 CM. ARMADO C/4 VARILLAS DEL #4 Y ESTRIBOS DEL #2, 6a10 - @17 - 6a10 CM., INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, CRUCES DE VARILLA, ANCLAJES, ESCUADRAS Y SILLETAS INDUSTRIALES PARA DAR LOS RECUBRIMIENTOS ESPECIFICADOS. | ML | 243.00 |  |  |
| AU6-ALB 06 | CASTILLO (K1-KS1) DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 20X21 CM. ARMADO C/4 VARILLAS DEL #4 Y ESTRIBOS DEL #2, 6a10 - @17 - 6a10 CM., INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, CRUCES DE VARILLA, ANCLAJES, ESCUADRAS Y SILLETAS INDUSTRIALES PARA DAR LOS RECUBRIMIENTOS ESPECIFICADOS. | ML | 153.83 |  |  |

| CLAVE | C O N C E P T O | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AU6-ALB 07 | CASTILLO (K3) DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 14X30 CM. ARMADO C/4 VARILLAS DEL #4 Y ESTRIBOS DEL #2, 6a10 - @17 - 6a10 CM., INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, CRUCES DE VARILLA, ANCLAJES, ESCUADRAS Y SILLETAS INDUSTRIALES PARA DAR LOS RECUBRIMIENTOS ESPECIFICADOS. | ML | 6.00 |  |  |
| AU6-ALB 08 | CASTILLO (K4) DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 14X25 CM. ARMADO C/4 VARILLAS DEL #4 Y ESTRIBOS DEL #2, 6a10 - @17 - 6a10 CM., INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, CRUCES DE VARILLA, ANCLAJES, ESCUADRAS Y SILLETAS INDUSTRIALES PARA DAR LOS RECUBRIMIENTOS ESPECIFICADOS. | ML | 8.61 |  |  |
| AU6-ALB 09 | CADENA INTERMEDIA (CC1) DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 25X21 CM. ARMADA C/4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2, 6a10 - @17 - 6a10 CM., INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, CRUCES DE VARILLA, ANCLAJES, ESCUADRAS Y SILLETAS INDUSTRIALES PARA DAR LOS RECUBRIMIENTOS ESPECIFICADOS. | ML | 71.50 |  |  |
| AU6-ALB 10 | CADENA INTERMEDIA (CC2) DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 14X25 CM. ARMADA C/4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2, 6a10 - @17 - 6a10 CM., INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, CRUCES DE VARILLA, ANCLAJES, ESCUADRAS Y SILLETAS INDUSTRIALES PARA DAR LOS RECUBRIMIENTOS ESPECIFICADOS. | ML | 154.10 |  |  |
| AU6-ALB 11 | CADENA BAJO VENTANA (MV) DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 14X15CM. ARMADO C/2 VARILLAS DE 3/8", GRAPAS #2 @ 20 CM., INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, CRUCES DE VARILLA, ESCUADRAS, CHAFLAN EN EXTREMOS, SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP) PARA DAR LOS RECUBRIMIENTOS ESPECIFICADOS. | ML | 10.00 |  |  |
| AU6-ALB 12 | SEPARACION MURO-COLUMNA CON CANAL DE LAMINA # 18 DE 0.24 CM DE DESARROLLO, INCLUYE: PLACA POLIESTIRENO 1"X15CM.ANCHO, FIJACIÓN A COLUMNA CON TAQUETES EXPANSIVOS DE 1/4" DIAM. @ 40 CM EN TRES BOLILLO. | ML | 120.00 |  |  |
| AU6-ALB 13 | ELABORACIÓN DE CONECTORES CON VARILLA DEL #3 PARA ANCLAJE DE CASTILLOS A COLUMNAS, DE 25CM DE LONGITUD SEGÚN DETALLE. INCLUYE: PERFORACIÓN DIAGONAL EN COLUMNA C1 DE 12 CM, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | PZA | 256.00 |  |  |
| AU6-ALB 14 | ELABORACION DE RAMPA PARA ESCALERA, EN FORMA DE "U", CONFORMADA POR DOS RAMPAS, DE 1.90 M. DE ANCHO POR 3.60 M. DE LARGO, MÁS UN DESCANSO INTERMEDIO DE 1.80 M DE ANCHO Y 3.85 M. DE LARGO, DE 12 CM DE ESPESOR, (VER SECCIÓN EN PLANO), RAMPA Y DESCANSO A BASE DE CONCRETO REFORZADO CON ACERO DEL # 3 FY= 4200 KG/CM2 Y ARMADO CON VARILLA DEL #3 A CADA 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE; TRAZO, CIMBRA APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., SUMINISTRO Y HABILITADO DE MATERIALES, ANCLAJE A CADENAS Y TRABES, ARMADO DE PARRILLA, CONCRETO EN RAMPA F'C= 250 KG/CM2 CON T.M.A. 3/4", COLADO, VIBRADO, CURADO, AREA DE DESCANSO CON ACABADO DESLAVADO Y REMATE PARA UN ESCALON, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | LOTE | 1.00 |  |  |

| CLAVE | C O N C E P T O | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AU6-ALB 15 | FORJADO DE ESCALON DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ACABADO DESLAVADO, CON PERALTES DE 17 CM., 30 CM. DE HUELLA Y 1.90 MT DE LONGITUD, FORJADO DE NARIZ CON TUBERIA DE 3" CIMBRA APARENTE, ARMADO CON VAR. DE 3/8" @ 20 CM. AMBOS SENTIDOS, COLADO EN SITIO. INCLUYE; NARIZ Y CIMBRA APARENTE, TRAZO, DESCIMBRADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 18.00 |  |  |
| AU6-ALB 16 | APLANADO FINO EN MUROS, CADENAS Y CASTILLOS CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1 :1/4 :5 A PLOMO Y REGLA, SUPERFICIE TERMINADA CON ESTUCO BLANCO UNIFORME, INCLUYE; ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA, TRAZO, BOQUILLAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 992.90 |  |  |
| AU6-ALB 17 | FIRME DE CONCRETO F’C=150 K/CM2, DE 10 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 10/10. ACABADO RÚSTICO, INCLUYE; PREPARACIÓN DE SUPERFICIE A COLAR, NIVELACIÓN, COLADO, MAESTREADO, TRASLAPES DE MALLA DE 15 CM, CURADO DURANTE 7 DÍAS (3 VECES AL DÍA) COMO MÍNIMO Y TODO LO NECESARIO P/SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 225.03 |  |  |
| AU6-ALB 18 | PISO DE CONCRETO F'C=150 K/CM2, DE 10 CMS. DE ESPESOR, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10-10, ACABADO FINO RAYADO CON BOCHA DE PELO, INCLUYE; COLADO EN SECCIONES, CORTES DONDE SE REQUIERA, COMPACTACION Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE A COLAR, NIVELACIÓN, MAESTREADO, ACABADO CON VOLTEADOR, TRASLAPES DE MALLA DE 15 CM, CURADO DURANTE 7 DÍAS (3 VECES AL DÍA) COMO MÍNIMO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 213.09 |  |  |
| AU6-ALB 19 | ELABORACIÓN DE ESTRADO E1 EN AULAS DE PRIMER NIVEL, DE 6.25MT DE LARGO POR 1.40 MT DE ANCHO Y 23 CM DE ALTURA, A BASE DE PISO DE CONCRETO F'C=150 K/CM2, DE 10 CMS. DE ESPESOR, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10-10, ACABADO FINO RAYADO CON BOCHA DE PELO, ANCLADO A CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15X33CM ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL #2 A CADA 20CM ANCLADA A FIRME DE CONCRETO (VER DETALLE EN PLANO) INCLUYE: ARMADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, DETALLE DE NARIZ EN PERIMETRO, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, CURADO DURANTE 7 DÍAS (3 VECES AL DÍA) COMO MÍNIMO Y TODO LO NECESARIO P/SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3.00 |  |  |
| AU6-ALB 20 | ELABORACIÓN DE ESTRADO E2 EN AULAS DE SEGUNDO NIVEL, DE 6.25 MT DE LARGO POR 1.40 MT DE ANCHO Y 25 CM DE ALTURA, A BASE DE MUELAS DE CONCRETO DE12CM DE ANCHO x 25 CM DE ALTURA, ARMADO CON 2 VARILLAS LONGITUDINALES DEL #3 Y GRAPAS DEL #2 A CADA 20CM (VER DETALLE EN PLANO), TERMINADO CON FIRME DE CONCRETO F'C=150 K/CM2 DE 5CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELCTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO FINO RAYADO CON BOCHA DE PELO INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, DETALLE DE NARIZ EN PERIMETRO, RELLENO DE HUECOS CON CASETÓN DE POLIESTIRENO DE 60X60X20CM POR10KG/M3, CURADO DURANTE 7 DÍAS (3 VECES AL DÍA) COMO MÍNIMO Y TODO LO NECESARIO P/SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3.00 |  |  |

| CLAVE | C O N C E P T O | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AU6-ALB 21 | BAJADA PLUVIAL CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO REFORZADO DE 4”, INCLUYE: MATERIALES DE SUJECIÓN EN ESTRUCTURA, CONEXIÓN A REGISTRO PLUVIAL, TUBERÍA, CODOS, COPLES Y YEES DE PVC REFORZADO DE 4", PEGAMENTO P/PVC, ELEVACIONES DE MATERIALES, (VER DETALLE EN PLANO) Y TODO LO NECESARIO P/SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 48.00 |  |  |
| AU6-ALB 22 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE PRIMERA CALIDAD METALLIC II ALUMINUM DE 40X40 MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, EN INTERIOR DE AULAS, ASENTADA CON ADHESIVO SELECT PISO GRIS Y MORTERO CEMENTO–ARENA 1/2:4, JUNTA DE 5 MM, INCLUYE; EMBOQUILLADO CON BOQUILLA CON ARENA LIGHT GRAY, DETALLES, CORTES RECTOS Y A 45° Y LIMPIEZA FINAL DEL ÁREA DE TRABAJO. | M2 | 528.25 |  |  |
| AU6-ALB 23 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA VINIMEX, MCA. COMEX O SIMILAR, ACABADO SATINADO LAVABLE, EN APLANADO FINO EN MUROS, COLUMNAS, TRABES, PLAFON, TRABAJO TERMINADO A 2 MANOS, INCLUYE; PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR MCA.COMEX O SIMILAR, REBABEADO, BOQUILLAS, RESANES Y PLASTE NECESARIO, ELEVACIONES, TRAZO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, COLOR INDICADO EN OBRA. | M2 | 2,023.99 |  |  |
| AU6-ALB 24 | PINTURA DE ESMALTE EN ZOCLO DE 10 CM DE ESPESOR, SOBRE MURO, INCLUYE; TRAZO, BOQUILLAS, MATERIALES, EQUIPO , MANO DE OBRA Y PINTURA, COLOR A ESCOGER EN OBRA. | ML | 456.97 |  |  |
| AU6-ALB 25 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN MODULAR MODELO RADAR CLIMA PLUS CLASS EN PLACAS DE 61.5X61.5CM. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ÁNGULO PERIMETRAL PINTADO 7/8 X 7/8, TEE PRINCIPAL PINTADA, TEE CONECTORA PINTADA,TORNILLERÍA, TAQUETES, ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 14 PARA SISTEMA DE SUSPENSIÓN, RECORTES, PREPARACIÓN PARA LÁMPARAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACIÓN. | M2 | 260.70 |  |  |
| AU6-ALB 26 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINAS MODELO GÉNOVA COLOR DEFINIDO EN OBRA PARA VENTANAS, INCLUYE: CORTINEROS ESTANDAR, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | M2 | 137.52 |  |  |
|  | TOTAL, CAPÍTULO 4. ALBAÑILERÍA Y ACABADOS |  |  |  |  |
| C5 | CAPÍTULO 5. HERRERÍA Y CARPINTERÍA |  |  |  |  |
| AU5-HER 01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA P1 CON TABLERO MULTYPANEL DE 2.50 X 1.00 MTS. CON FIJO EN LA PARTE SUPERIO DE 1.00 MT DE ANCHO X 0.35 MT DE ALTO BASE DE PERFILES DE ALUMINIO Y RECUBRIMIENTO DE MULTYPANEL (VER DETALLE EN PLANO), INCLUYE. MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO DE 2" EN PUERTA Y FIJO, CHAPA No. 550, MCA. PHILLIPS O SIMILAR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO EN 1ER Y 2DO NIVEL. | PZA | 9.00 |  |  |
| AU5-HER 02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA PARA VENTANAS (V1 - V4) DE MARCOS FIJOS Y CORREDIZOS DE SECCIÓN VARIABLE (VER DETALLE EN PLANO), DE ALUMINIO ADONIZADO COLOR NATURAL DE 3" Y CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM DE ESPESOR.; PARA BASTIDORES FIJOS Y CORREDIZOS TIPO ZOCLO, CERCO, TRASLAPE Y CABEZAL, PARA MARCO FIJO SUPERIOR CON PERFILES TIPO BOLSA, TAPA BOLSA Y ESCALONADO Y RECUBIERTOS CON CRISTAL FILTRASOL DE 6MM. CONTRAMARCO A BASE DE PERFILES DE 2" (RIEL Y CHAMBRANA). ACCESORIOS: SEGURO Y JALADERA DE EMBUTIDO. INLCUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTES, COLOCACIÓN, TORNILLERÍA GALVANIZADA, VINIL, FELPA, ACRILASTIC PARA SELLADO DE CONTRAMARCO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 132.28 |  |  |

| CLAVE | C O N C E P T O | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AU5-HER 03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL METÁLICO PARA ESCALERA (B1) (VER DISEÑO EN PLANO) A 0.90 M DE ALTURA DEL N.P.T., HECHO A BASE DE POSTES DE APOYO CON PERFIL TUBULAR REDONDO DE 3" CED. 30, FIJADOS A PLACAS DE ACERO DE 10 CM. X 10 CM. X 1/4" DE ESPESOR CON 3 ANCLAS DE VAR, # 3 DE 15 CM DE DESARROLLO, AHOGADAS EN ESCALONES DE CONCRETO, PASAMANOS DE PERFIL TUBULAR REDONDO DE 1 1/4" CED. 30, REDONDO LISO DE 1/2" DE 10 CM DE DESARROLLO PARA NIVELACIÓN CON POSTES DE APOYO, 3 REFUERZOS LONGIDTUDINALES CON PERFIL TUBULAR REDONDO CED. 30 DE 1”, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE PERFILES, PLACAS, CORTES, FLETES, GASTOS DE TALLER, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE ALKIDALICO, COLOR A ESCOGER, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | ML | 10.20 |  |  |
|  | TOTAL, CAPÍTULO 5. HERRERÍA Y CARPINTERÍA |  |  |  |  |
| C6 | CAPÍTULO 6. INSTALACIONES |  |  |  |  |
| C6.1 | 6.1 Instalaciones eléctricas |  |  |  |  |
| AU6- IEL01 | SALIDA DE ALUMBRADO, CON CAJA DE REGISTRO GALVANIZADA DE 1/2" Y/Ó 3/4", EN PRIMER NIVEL, INCLUYE: TRAZO, SUM. Y COL. DE TUBO, CURVAS Y CONECTOR CONDUIT PVC, USO PESADO DE 16 MM Ó 21 MM, AHOGADO EN LOSA ENCASETONADA, CABLE CALIBRE INDICADO, (VER PLANO ELÉCTRICO), TAPA GALVANIZADA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 56.00 |  |  |
| AU6- IEL02 | SALIDA DE ALUMBRADO, CON CAJA CONDUÉLETE SERIE CUADRADA MCA. CROUSSE HINDS O SIMILAR DE 16 MM. Ó 21 MM EN SEGUNDO NIVEL, INCLUYE: ELEVACIONES, SUM. Y COL. DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 16 MM Ó 21 MM, COPLES, TRAMOS DE 15 CM DE RIEL UNICANAL 2"X2", ABRAZADERAS PARA RIEL UNICANAL DE 16 MM. Ó 21 MM, ESPÁRRAGOS DE 5/16", DOBLE TUERCA, RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 5/16", CONDUCTORES CALIBRE INDICADO, TAPA DE ALUMINIO PARA CAJA DE CONEXIÓN FS, (VER PLANO ELÉCTRICO) PRUEBAS, Y TODO LO NECESARIO P/ SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 38.00 |  |  |
| AU6- IEL03 | SALIDA DE APAGADOR SENCILLO O DE ESCALERA, INCLUYE; RANURAS, CHALUPA DE PVC, TUBO Y CONECTOR CONDUIT PVC USO PESADO DE 16 MM, CABLE CALIBRE INDICADO, (VER PLANO ELECTRICO), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN INTERRUPTOR SENCILLO,15A, 127V MOD JW4001Q MCA. QUINZIÑO GO O SIMILAR CON PLACA DE 1 MODULO BLANCO - JWQ MCA. QUINZIÑO GO O SIMILAR, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 5.00 |  |  |
| AU6- IEL04 | SALIDA PARA DOS APAGADORES SENCILLOS INCLUYE; RANURAS, CHALUPA DE PVC, TUBO Y CONECTOR CONDUIT PVC USO PESADO DE 16 MM, CABLE CALIBRE INDICADO, (VER PLANO ELECTRICO), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOS INTERRUPTOR SENCILLO,15A, 127V MOD JW4001Q MCA. QUINZIÑO GO O SIMILAR CON PLACA DE 2 MODULO BLANCO - JWQ MCA. QUINZIÑO GO O SIMILAR, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 8.00 |  |  |
| AU6- IEL05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE REGISTRO DE PVC DE 3/4", INCLUYE: RANURAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO Y CONECTOR CONDUIT PVC, USO PESADO DE 21 MM., CEDULA DE CABLEADO INDICADA EN PLANO, SOBRETAPA GALV. DE 3/4", TAPA CIEGA MCA. BTICINO O SIMILAR, (VER PLANO ELÉCTRICO) Y TODO LO NECESARIO P/SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 8.00 |  |  |

| CLAVE | C O N C E P T O | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AU6- IEL06 | SALIDA DE CONTACTO CON CHALUPA O CAJA DE REGISTRO DE PVC DE 3/4" Y SOBRETAPA, INCLUYE: RANURAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO Y CONECTOR CONDUIT PVC USO PESADO DE 16 MM O 21MM., CABLE CALIBRE INDICADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMACORRIENTE DÚPLEX 2P+T, 15A, 127V, MOD. JW4188QS MCA. QUINZIÑO GO O SIMILAR, PLACA BLANCO - JWQ MCA. QUINZIÑO GO O SIMILAR, (VER PLANO ELÉCTRICO) Y TODO LO NECESARIO P/SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 57.00 |  |  |
| AU6- IEL07 | SALIDA DE CONTACTO CON CAJA CONDULET SERIE CUADRADA MCA. CROUSSE HINDS O SIMILAR DE 1/2" O 3/4", INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 16MM O 21MM, COPLES, 25 CM DE RIEL UNICANAL DE 2"X2", ABRAZADERAS PARA RIEL UNICANAL DE 1/2" O 3/4”, ESPÁRRAGOS DE 5/16", DOBLE TUERCA, RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 5/16", CABLE CALIBRE INDICADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMACORRIENTE DÚPLEX 2P+T, 15A, 127V, MOD. JW4188QS MCA. QUINZIÑO GO O SIMILAR, PLACA BLANCO - JWQ MCA. QUINZIÑO GO O SIMILAR (VER PLANO ELÉCTRICO) Y TODO LO NECESARIO P/SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 3.00 |  |  |
| AU6- IEL08 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXIÓN DE LAMPARA LED MOD. MONTISI V 32LTLLED2282V65B MCA. TECNOLITE O SIMILAR EN LOSA DE PRIMIR NIVEL INCLUYE; SUJECIÓN DE LUMINARIA A PLAFÓN, GABINETES, DIFUSORES, LAMPARAS, MATERIALES DE FIJACION, Y TODO LO NECESARIO P/SU BUEN FUNCIONAMIENTO | PZA | 40.00 |  |  |
| AU6- IEL09 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE LAMPARA LED MOD. MONTISI III 32LTLLED2281V40B, EN FALSO PLAFON DE SEGUNDA PLANTA. MCA. TECNOLITE O SIMILAR , INCLUYE; 1.50 MT DE CABLE DE USO RUDO 3X14 AWG, CONECTOR GLANDULA DE 1/2", SUJECIÓN DE LUMINARIA A FALSO PLAFÓN, GABINETES, DIFUSORES, LAMPARAS, MATERIALES DE FIJACIÓN, Y TODO LO NECESARIO P/SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 38.00 |  |  |
| AU6- IEL10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DELUMINARIA WALPACK60 MOD L7294-630 MARCA MAG O SIMILAR INCLUYE; DIFUSOR, LAMPARA, MATERIALES DE FIJACION, Y TODO LO NECESARIO P/SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 5.00 |  |  |
| AU6- IEL11 | SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA CAT. "A" NQ304AB100S MCA. SQUARE D O SIMILAR, CON 1 TUBO CONDUIT PVC USO PESADO DE 53 MM, CONECTADOS AL REGISTRO PRINCIPAL, INCLUYE: CURVAS, CONECTORES, INSTALACIONES, AMACIZADO, PRUEBAS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO P/ SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1.00 |  |  |
| AU6- IEL12 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO 1X15 Y/O 1X20 MCA. SQUARE 'D O SIMILAR. INCLUYE; PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO | PZA | 18.00 |  |  |
| AU6- IEL13 | SUMINISTRO DE INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE 3X50 MODELO HDA36050. | PZA | 1.00 |  |  |
| AU6- IEL14 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PAD REFORZADO (ROJO) DE 3" DE DIAMETRO, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA DE 5 CM, RELLENO Y COMPACTACIÓN, PEGAMENTO PARA PVC, CONEXIÓN A REGISTROS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | ML | 200.00 |  |  |
| AU6- IEL15 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE PARA DISTRIBUCIÓN SUBTERRANEA VULCANEL XLP-DRS 90°C, 600V CONDUCTOR DE ALUMINIO DURO Y AISLAMIENTO XLP CALIBRE 3/0 AWG (3+1) | ML | 200.00 |  |  |

| CLAVE | C O N C E P T O | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AU6- IEL16 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO DE COBRE CAL.6 AWG MCA. CONDUMEX O SUPERIOR, CABLE PARA ALIMENTAR EDIFICIO. | ML | 200.00 |  |  |
|  | TOTAL Instalaciones eléctricas |  |  |  |  |
| C6.2 | 6.2 Instalaciones de internet |  |  |  |  |
| AU6- IFO01 | SALIDA CON CAJA DE REGISTRO DE PVC DE 3/4" INCLUYE: EXCAVACIONES Y RELLENOS, RANURAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO, CURVAS Y CONECTOR CONDUIT PVC, USO PESADO DE 25 MM. DE DIAMETRO (VER PLANO DE RED), TERMINADO CON GUIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | SAL. | 6.00 |  |  |
| AU6- IFO02 | SALIDA EN MURO CON CHALUPA DE PVC, PARA ACCESS POINT, INCLUYE: EXCAVACIONES Y RELLENOS, RANURAS, TAPA, RANURAS , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO, CURVAS Y CONECTOR CONDUIT PVC USO PESADO DE 19 MM. TERMINADO CON GUIA (VER PLANO DE RED), Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | SAL. | 2.00 |  |  |
| AU6- IFO03 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE METÁLICO DE 700MM X 500MM X 250 MM MCA. ENSON NEMA, SIMILAR O SUPERIOR, CONECTADO DESDE REGISTRO DE RED CON 1 TUBO CONDUIT PVC DE 25 MM (VER PLANO DE RED). INCLUYE: RANURAS, CURVAS Y CONECTORES CONDUIT PVC USO RUDO, TERMINADO CON GUIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 |  |  |
| AU6- IFO04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PAD REFORZADO (ROJO) DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: EXCAVACIÓN HASTA 50 CM DE PROFUNDIDAD X 30 CM DE ANCHO, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, CAMA DE AREANA DE 10 CM DE ESPESOR, MATERIAL, ABOSINADO EN REGISTROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 135.00 |  |  |
|  | TOTAL Instalaciones de internet |  |  |  |  |
|  | TOTAL, CAPÍTULO 6. INSTALACIONES |  |  |  |  |
| C7 | CAPÍTULO 7. OBRA EXTERIOR |  |  |  |  |
| AU6- OEX01 | GUARNICION DE CONCRETO DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 12 CMS. DE CORONA, 20 CMS. DE BASE Y 40 CMS. DE PERALTE, F'c= 150 KG/CM2, INCLUYE: 2 VARILLAS # 3 Y GRAPAS #2 @ 50 CMS, TRAZO, NIVELACION, MATERIALES, CIMBRA, EXCAVACIONES Y RELLENOS. | ML | 170.60 |  |  |
| AU6- OEX02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOCRETO TRAFICO LIGERO TIPO HEXAGONAL COLOR NATURAL DE 8 CM DE ESPESOR, SOBRE CAMA DE ARENA DE 5 CM DE ESPESOR. INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, SUMINISTRO, CORTES Y RIEGO DE ARENA PARA TAPAR JUNTAS. | M2 | 80.16 |  |  |

| CLAVE | C O N C E P T O | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AU6- OEX03 | REGISTRO ELÉCTRICO EN EXTERIOR DE 80X80CM (PAÑOS INTERIORES), ALTURA DE 80CM, ELABORADO A BASE DE MUROS DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10CM DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10-10, 4 VARILLAS #3 EN LAS ESQUINAS, ACABADO APARENTE, CON TAPA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, DE 8 CM DE ESPESOR REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" A CADA 20 CM AMBOS SENTIDOS, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE METAL, ÁNGULO DE 1"X3/16" Y 1 1/4"X3/16", ACABADO RAYADO CON BROCHA, FONDO CON CAMA DE GRAVA 3/4" DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE; 2 AGARRADERAS CON VAR.#3 Y MANGUERA DE 1/2"., ANCLADAS A LA PARRILLA DE TAPA DE CONCRETO PARA LEVANTAR TAPA, COLADO EN SITIO, AMARRES, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, ABOCINADO DE DUCTOS, VER PLANO. | PZA | 2.00 |  |  |
| AU6- OEX04 | REGISTRO PARA RED DE DATOS DE 50X60 CM (PAÑOS INTERIORES), ALTURA DE 60CM, ELABORADO A BASE DE MUROS DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10CM DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10-10, 4 VARILLAS #3 EN LAS ESQUINAS, ACABADO APARENTE, CON TAPA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, DE 8 CM DE ESPESOR REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" A CADA 20 CM AMBOS SENTIDOS, ON MARCO Y CONTRAMARCO DE METAL, ÁNGULO DE 1"X3/16" Y 1 1/4"X3/16",, ACABADO RAYADO CON BROCHA, FONDO CON CAMA DE GRAVA 3/4" DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE; 2 AGARRADERAS CON VAR.#3 Y MANGUERA DE 1/2"., ANCLADAS A LA PARRILLA DE TAPA DE CONCRETO PARA LEVANTAR TAPA, COLADO EN SITIO, AMARRES, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, ABOCINADO DE DUCTOS, VER PLANO. | PZA | 2.00 |  |  |
| AU6- OEX05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN DE 1.50X1.50 X0.90 MTS TIPO 3 RMTB3 , CONSTRUIDO BAJO LA NORMA CF RMTB3 (2008), CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 200 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA DE 1/2", ESPESOR DE MUROS Y PLANTA DE 10 CM, TAPA Y MARCO 84A DE CONCRETO POLIMÉRICO, DOS ENTRADAS PARA DUCTOS PAD, DREN DE DESAGÜE, INCLUYE: MATERIAL HINCADO CON EQUIPO MECANICO, NIVELACIÓN EN CEPAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |  |  |
|  | TOTAL, CAPÍTULO 7. OBRA EXTERIOR |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUB TOTAL |  |
|  |  |  |  | 16 % I.V.A |  |
|  |  |  |  | TOTAL |  |